Radonix Interface

XYC Glass Cutter

XYZC Glass Cutter

2026

Radonix Co. August 2026

Omid Mehraki

مقدمه

دستگاه‌های CNC برش شیشه از جمله ماشین‌آلات دقیق صنعتی هستند که برای برش انواع شیشه‌های تخت با دقت و سرعت بالا طراحی شده‌اند. این دستگاه‌ها در صنایع مختلفی از جمله ساختمان، معماری، دکوراسیون داخلی، تولید درب و پنجره، شیشه‌های سکوریت و لمینت، صنعت خودرو، صنایع ریلی، تولید لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی، صنایع آزمایشگاهی، مبلمان، ویترین‌سازی، صنایع روشنایی، پنل‌های خورشیدی و بسیاری از کاربردهای صنعتی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با افزایش استفاده از شیشه در محصولات مدرن و نیاز به تولید قطعات با ابعاد و اشکال مختلف، استفاده از روش‌های سنتی برش دیگر پاسخگوی نیاز صنعت نیست. به همین دلیل دستگاه‌های CNC برش شیشه با بهره‌گیری از سیستم کنترل عددی کامپیوتری (Computer Numerical Control)، امکان اجرای عملیات برش با دقت بسیار بالا، سرعت مناسب، تکرارپذیری عالی و حداقل ضایعات را فراهم می‌کنند.

در اغلب دستگاه‌های برش شیشه، حرکت ابزار برش توسط دو محور اصلی  Xو Y انجام می‌شود. این محورها وظیفه جابجایی هد برش را بر عهده دارند تا مسیر تعیین‌شده با دقت بالا روی سطح شیشه اجرا شود. عملیات برش معمولاً توسط یک هد برش مجهز به الماس انجام می‌شود که با اعمال فشار کنترل‌شده، خط برش را روی سطح شیشه ایجاد می‌کند. پس از پایان عملیات خط‌اندازی، شیشه توسط مکانیزم‌های مخصوص جداسازی (Breakout) یا تجهیزات جانبی دستگاه از محل خط برش شکسته و از یکدیگر جدا می‌شود.

بسته به نوع دستگاه، امکانات مختلفی مانند سیستم روغن‌کاری خودکار ابزار برش، کنترل فشار هد، میزهای انتقال هوایی (Air Float Table)، سیستم مکش و وکیوم، میز Breakout، بارگذاری و تخلیه خودکار شیشه، اسکن ابعاد شیشه، بهینه‌سازی مسیر حرکت ابزار، مدیریت ضایعات، تشخیص محل شکست و سایر تجهیزات اتوماسیون نیز می‌توانند در کنار سیستم برش مورد استفاده قرار گیرند. تمامی این امکانات باعث افزایش کیفیت برش، کاهش خطای انسانی، افزایش سرعت تولید و کاهش هزینه‌های تولید می‌شوند.

دستگاه‌های CNC برش شیشه معمولاً اطلاعات مسیر برش را از نرم‌افزارهای طراحی و بهینه‌سازی برش دریافت می‌کنند. این اطلاعات می‌تواند از نرم‌افزارهای CAD، نرم‌افزارهای تخصصی صنعت شیشه و یا فایل‌های استانداردی مانند DXF و سایر فرمت‌های پشتیبانی‌شده تولید شود. کنترلر CNC وظیفه پردازش این اطلاعات و اجرای دقیق مسیرهای برش را بر عهده دارد.

مجموعه رادونیکس با سال‌ها تجربه در طراحی و تولید کنترلرهای CNC و نرم‌افزارهای کنترل ماشین‌آلات صنعتی، اینترفیس اختصاصی Glass Cutter را برای دستگاه‌های برش شیشه توسعه داده است. این اینترفیس با هدف ایجاد محیطی ساده، کاربرپسند و در عین حال حرفه‌ای طراحی شده تا اپراتور بتواند تمامی مراحل آماده‌سازی، مدیریت و اجرای عملیات برش را با دقت و سهولت انجام دهد.

Glass Cutter علاوه بر پشتیبانی از قابلیت‌های استاندارد دستگاه‌های برش شیشه، امکان کنترل تجهیزات جانبی، تنظیم پارامترهای تخصصی، مدیریت فایل‌های برش، کنترل دقیق فرآیند تولید و بسیاری امکانات دیگر را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. این نرم‌افزار طی سال‌های توسعه به‌صورت مستمر بهبود یافته و با افزودن قابلیت‌های جدید، تلاش شده است نیازهای تولیدکنندگان ماشین‌آلات و کاربران نهایی صنعت شیشه به بهترین شکل پوشش داده شود.

در ادامه این دفترچه، تمامی بخش‌های نرم‌افزار، تنظیمات، امکانات و قابلیت‌های اختصاصی Glass Cutter به‌صورت گام‌به‌گام همراه با تصاویر و توضیحات کامل معرفی خواهد شد تا کاربران بتوانند از تمامی قابلیت‌های سیستم به بهترین شکل بهره‌مند شوند.

اینترفیسGlass Cutter  با در نظر گرفتن نیازهای متداول صنعت شیشه طراحی شده و امکان کنترل دقیق فرآیند برش، مدیریت تجهیزات جانبی، تنظیم پارامترهای تخصصی دستگاه و اجرای فایل‌های برش را در محیطی ساده و کاربرپسند فراهم می‌کند. ساختار این اینترفیس به گونه‌ای است که علاوه بر پوشش قابلیت‌های استاندارد دستگاه‌های برش شیشه، امکان سفارشی‌سازی متناسب با نیاز سازندگان مختلف ماشین‌آلات نیز وجود دارد.

در این دفترچه، تمامی امکانات اختصاصی مربوط به Glass Cutter شامل صفحات نرم‌افزار، ورودی‌ها (Inputs)، خروجی‌ها (Outputs)، پارامترها، فانکشن‌ها (Functions)، تنظیمات و سایر قابلیت‌های ویژه این اینترفیس به‌صورت کامل معرفی و تشریح شده‌اند. به‌منظور سهولت در شناسایی، تمامی موارد اختصاصی مربوطه در این اینترفیس با پیشوند G- مشخص شده‌اند.

اینترفیس Glass Cutter علاوه بر امکانات عمومی نرم‌افزار Radonix CAM-Pro، مجموعه‌ای از ورودی‌ها (Digital Inputs)، خروجی‌ها (Digital Outputs و Analog Outputs) و فانکشن‌های اختصاصی را در اختیار سازندگان ماشین‌آلات و کاربران قرار می‌دهد. این امکانات برای کنترل تجهیزات مختلف دستگاه‌های CNC برش شیشه از جمله سنسورهای تشخیص شیشه، هد برش، سیستم روغن‌کاری، جک گونیاکننده، نوارهای شکست، Loader، Conveyor و سایر تجهیزات جانبی طراحی شده‌اند.

در ادامه، فهرست تمامی ورودی‌ها، خروجی‌ها و فانکشن‌های اختصاصی Glass Interface به‌صورت خلاصه ارائه شده است. در فصل‌های بعدی، عملکرد، نحوه تنظیم، آرگومان‌ها، کاربردها و مثال‌های استفاده از هر یک از این موارد به‌صورت جداگانه و با جزئیات کامل توضیح داده خواهد شد.

ورودی‌های دیجیتال (Digital Inputs)

ورودی‌های دیجیتال برای دریافت وضعیت سیگنال‌های دوحالته از تجهیزات مختلف دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سیگنال‌ها معمولاً توسط تجهیزاتی مانند سنسورها، لیمیت‌سوئیچ‌ها، کلیدها، پدال‌ها، رله‌ها و سایر تجهیزات کنترلی ایجاد می‌شوند و تنها دارای دو وضعیت اصلی فعال و غیرفعال هستند.

کنترلر با بررسی وضعیت ورودی‌های دیجیتال، شرایط فعلی دستگاه را تشخیص داده و بر اساس منطق تعریف‌شده در نرم‌افزار، ادامه یا توقف یک فرآیند، آغاز مرحله بعدی، تأیید موقعیت مکانیزم یا اجرای یک فرمان مشخص را مدیریت می‌کند. برای مثال، یک ورودی دیجیتال می‌تواند رسیدن محور یا جک به انتهای مسیر، فشرده‌شدن یک پدال، حضور قطعه یا آماده‌بودن یک بخش از دستگاه را به نرم‌افزار اعلام کند.

هر ورودی دیجیتال باید متناسب با سیم‌بندی واقعی دستگاه به یکی از ورودی‌های فیزیکی کنترلر اختصاص داده شود. شماره ورودی مورد استفاده می‌تواند در هر دستگاه متفاوت باشد و در زمان راه‌اندازی، بر اساس نقشه برق و ساختار سخت‌افزاری سیستم تنظیم می‌شود.

بسته به نوع سنسور و نحوه سیم‌بندی، ورودی‌ها می‌توانند با منطق Normally Open (NO) یا Normally Closed (NC) تعریف شوند. در حالت NO، ورودی در وضعیت عادی غیرفعال است و با فعال‌شدن تجهیز، سیگنال ورودی برقرار می‌شود. در حالت NC، ورودی در وضعیت عادی فعال است و با تحریک تجهیز، وضعیت آن تغییر می‌کند. انتخاب صحیح این منطق برای عملکرد درست نرم‌افزار و تشخیص صحیح وضعیت تجهیزات ضروری است.

در جدول زیر ورودی‌های دیجیتال اختصاصی اینترفیس Glass Cutter همراه با نام، آرگومان و کاربرد به طور خلاصه معرفی می‌شوند.

| Digital Inputs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DI Link | Description | Argument | Ralated Section |
| G-LaserSensorPin | سنسور تشخیص شیشه | - |  |
| G-CornerJackSensorPin | سنسور تشخیص موقعیت جک گونیاکننده | - |  |
| G-ZAxisSensorPin | سنسور تشخیص موقعیت هد برش یا هد Peeling | 0,1 |  |
| G-LoaderUpSensorPin | سنسور انتهای حرکت بالای Loader | - |  |
| G-LoaderDownSensor1Pin | سنسور مرحله اول پایین‌آمدن Loader | - |  |
| G-LoaderDownSensor2Pin | سنسور انتهای پایین‌آمدن Loader | - |  |

در ادامه هر یک از ورودی ها به همراه موارد مرتبط به طور کامل توضیح داده شده است:

| G-LaserSensorPin | سنسور تشخیص شیشه |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Output: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Function: | G-AlignGlass |  |
|  |  | G-SearchGlass |  |
|  |  | G-ConveyorSearchGlass |  |
|  | Parameter: | LaserSensorOffset |  |
|  |  | SearchVelocity |  |
|  |  | SearchPercision |  |
|  |  | SearchPoint1 |  |
|  |  | SearchPoint2 |  |
|  |  | SearchLength |  |
|  |  | StartLocationX |  |
|  |  | StartLocationY |  |
|  |  | RunContinuse |  |
|  |  | OneStageAlignEnabled |  |

این ورودی برای اتصال سنسور تشخیص شیشه، معمولاً از نوع سنسور نوری یا لیزری، استفاده می‌شود. وظیفه آن تشخیص حضور جام شیشه و پیدا کردن لبه‌های آن است. نرم‌افزار از اطلاعات این سنسور برای هم‌راستا کردن طرح با جام شیشه و همچنین جست‌وجوی شیشه روی Conveyor استفاده می‌کند. با تشخیص لبه شیشه، موقعیت آن برای ادامه فرآیند محاسبه می‌شود.

هنگام اجرای فرآیند Align خودکار، نرم‌افزار هد را به موقعیت‌های تعیین‌شده حرکت می‌دهد و وضعیت این ورودی را بررسی می‌کند تا لبه جام شیشه را پیدا کند. با تشخیص لبه، موقعیت رفرنس و در صورت نیاز زاویه قرارگیری طرح محاسبه می‌شود. در فرآیند جست‌وجوی شیشه نیز نرم‌افزار منتظر تغییر وضعیت این ورودی می‌ماند تا لبه شیشه را تشخیص دهد. در صورتی که تغییر مورد نظر در ورودی رخ ندهد، پروسه متوقف شده و فرآیند ناتمام می‌ماند.

توجه: این سنسور را نمی‌توان به‌صورت NC تعریف کرد.

| G-CornerJackSensorPin | سنسور تشخیص موقعیت جک گونیاکننده |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Output: | G-CornerJackUpPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  |  | G-CornerJackPin |  |
|  |  | G-CornerJackDownPin |  |
|  | Function: | G-CornerJack |  |
|  |  | G-Pedal |  |
|  | Parameter: | CornerJackDelay |  |

این ورودی به سنسور وضعیت Corner Jack متصل می‌شود. Corner Jack مکانیزمی است که برای قرار دادن جام شیشه در موقعیت مشخص و گونیا کردن آن روی میز استفاده می‌شود. این سنسور مشخص می‌کند که جک به وضعیت مورد انتظار رسیده است. نرم‌افزار از وضعیت آن برای کنترل پایان حرکت جک و اجازه شروع برنامه برش استفاده می‌کند.

هنگام پایین آمدن Corner Jack، نرم‌افزار وضعیت این ورودی را بررسی می‌کند. با فعال شدن سنسور، حرکت پایین‌رفتن جک متوقف می‌شود؛ یعنی جک به موقعیت تعیین‌شده رسیده است. همچنین پیش از شروع اجرای برنامه برش، نرم‌افزار وضعیت این ورودی را کنترل می‌کند. تا زمانی که سنسور فعال نشده باشد، شروع برنامه مجاز نیست. در صورتی که سنسور فعال نشود، Corner Jack  در وضعیت تأییدشده قرار نمی‌گیرد و برنامه برش شروع نخواهد شد.

| G-ZAxisSensorPin | سنسور تشخیص موقعیت هد برش یا هد Peeling |  | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Output: | G-ZAxisPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Function: | G-Zaxis |  |
|  |  | G-Peeling |  |
|  | Parameter: | ZAxisDelay |  |
|  |  | G-ZAxisDelay |  |
|  |  | G-ZAxisManual |  |

این ورودی به سنسور وضعیت هد برش متصل می‌شود. معمولاً سنسور در بالاترین موقعیت جک نصب می‌شود تا نرم‌افزار مطمئن شود الماس از روی شیشه بلند شده است. در دستگاه‌هایی که هد Peeling دارند، برای هد Peeling نیز می‌توان سنسور جداگانه تعریف کرد. وجود این سنسور از حرکت دستگاه در حالی که ابزار هنوز روی شیشه قرار دارد جلوگیری می‌کند.

پس از پایان یک خط برش، نرم‌افزار فرمان بالا رفتن هد را صادر می‌کند و وضعیت این ورودی را بررسی می‌کند. زمانی که سنسور فعال شود، نرم‌افزار بالا بودن کامل الماس را تأیید کرده و اجازه حرکت به محل شروع خط بعدی را می‌دهد. اگر سنسور برای هد Peeling تعریف شده باشد، هنگام فعال بودن حالت Peeling همین منطق برای هد Peeling اجرا می‌شود. در صورتی که سنسور فعال نشود، نرم‌افزار منتظر می‌ماند و فرآیند ادامه پیدا نمی‌کند. برای این انتظار زمان پایان مشخصی در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین خرابی سنسور، سیم‌کشی یا عملکرد نامناسب جک می‌تواند باعث ناتمام ماندن فرآیند شود.

G-ZAxisSensorPin,0 : ورودی به سنسور موقعیت هد اصلی برش (Z Axis) اختصاص داده می‌شود.

G-ZAxisSensorPin,1 : ورودی به سنسور موقعیت هد Peeling اختصاص داده می‌شود.

| G-LoaderUpSensorPin | سنسور انتهای حرکت بالای Loader |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Output: | G-LoaderUp1Pin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  |  | G-LoaderUp2Pin |  |
|  | Function: | G-Loader |  |
|  | Parameter: | LoaderUpDelay1 |  |
|  |  | LoaderUpDelay2 |  |

این ورودی به سنسور تشخیص موقعیت بالای مکانیزم Loader متصل می‌شود. وظیفه سنسور، اعلام رسیدن Loader به انتهای حرکت بالارونده است. نرم‌افزار با دریافت وضعیت صحیح این سنسور، پایان مرحله بالارفتن Loader را تأیید می‌کند و سپس به مرحله بعدی سیکل منتقل می‌شود.

در سیکل بالارفتن Loader، ابتدا خروجی Up1  فعال می‌شود. پس از سپری شدن زمان LoaderUpDelay1 ، خروجی‌های Up1  و Up2  به‌صورت هم‌زمان فعال می‌شوند.در این مرحله نرم‌افزار وضعیت G-LoaderUpSensorPin  را بررسی می‌کند و تا رسیدن Loader به موقعیت بالا منتظر می‌ماند. پس از فعال شدن سنسور، تمام خروجی‌های Loader خاموش می‌شوند و خروجی Down2  برای مدت LoaderUpDelay2  فعال می‌شود. سپس همه خروجی‌ها خاموش شده و سیکل پایان می‌یابد. در صورتی که سنسور فعال نشود، نرم‌افزار در مرحله انتظار باقی می‌ماند و سیکل Loader ناتمام می‌ماند.

| G-LoaderDownSensor1Pin | سنسور مرحله اول پایین‌آمدن Loader |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Output: | G-LoaderDown1Pin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  |  | G-LoaderDown2Pin |  |
|  | Function: | G-Loader |  |
|  | Parameter: | LoaderDownDelay |  |

این ورودی به سنسور مرحله اول پایین‌آمدن Loader متصل می‌شود. وظیفه آن تأیید رسیدن Loader به موقعیت میانی یا نقطه موردنظر در ابتدای مسیر پایین‌آمدن است. نرم‌افزار پس از دریافت وضعیت صحیح این سنسور، اجازه می‌دهد Loader وارد مرحله نهایی پایین‌آمدن شود.

در سیکل پایین‌آمدن Loader، ابتدا خروجی Up2 فعال می‌شود. پس از سپری شدن زمان LoaderDownDelay، خروجی Up2 خاموش و خروجی Down1 فعال می‌شود. در این مرحله نرم‌افزار وضعیت G-LoaderDownSensor1Pin را بررسی می‌کند و تا فعال شدن سنسور منتظر می‌ماند. پس از فعال شدن سنسور، خروجی‌های Down1 و Down2 هم‌زمان فعال می‌شوند تا Loader وارد مرحله نهایی پایین‌آمدن شود. در صورتی که سنسور فعال نشود، نرم‌افزار در مرحله انتظار باقی می‌ماند و سیکل Loader ناتمام می‌ماند.

| G-LoaderDownSensor2Pin | سنسور انتهای پایین‌آمدن Loader |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Output: | G-LoaderDown1Pin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  |  | G-LoaderDown2Pin |  |
|  | Function: | G-Loader |  |
|  | Parameter: | LoaderDownDelay |  |

این ورودی به سنسور تشخیص انتهای حرکت پایین Loader متصل می‌شود. وظیفه آن تأیید رسیدن کامل Loader به پایین‌ترین موقعیت موردنظر است. این سنسور اختیاری است. در صورتی که برای دستگاه نصب و تعریف شود، نرم‌افزار پایان سیکل پایین‌آمدن Loader را با آن کنترل می‌کند.

در سیکل پایین‌آمدن Loader، پس از فعال شدن G-LoaderDownSensor1Pin، خروجی‌های Down1 و Down2 هم‌زمان فعال می‌شوند.

اگر G-LoaderDownSensor2Pin  تعریف شده باشد، نرم‌افزار وضعیت این ورودی را بررسی می‌کند و تا فعال شدن آن منتظر می‌ماند. با فعال شدن سنسور، نرم‌افزار پایان حرکت پایین Loader را تأیید کرده و هر دو خروجی Down1  و Down2  را خاموش می‌کند. سپس سیکل Loader پایان می‌یابد. اگر این ورودی تعریف نشده باشد، نرم‌افزار بدون انتظار برای سنسور، مرحله نهایی پایین‌آمدن را کامل‌شده در نظر می‌گیرد و خروجی‌های Loader را خاموش می‌کند. در صورتی که ورودی تعریف شده باشد اما فعال نشود، نرم‌افزار در مرحله انتظار باقی می‌ماند و سیکل Loader ناتمام می‌ماند.

خروجی‌های دیجیتال (Digital Outputs)

خروجی‌های دیجیتال برای کنترل تجهیزات خارجی دستگاه توسط کنترلر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این خروجی‌ها سیگنال‌های دوحالته فعال و غیرفعال تولید کرده و برای روشن یا خاموش کردن تجهیزات مختلف مانند رله‌ها، شیرهای برقی، کنتاکتورها، چراغ‌های هشدار، بیزرها، موتورها، جک‌های پنوماتیکی، سیستم‌های روانکاری و سایر عملگرهای دیجیتال به کار می‌روند.

نرم‌افزار در طول اجرای برنامه، بر اساس منطق تعریف‌شده در هر فرآیند، وضعیت خروجی‌های دیجیتال را تغییر می‌دهد. فعال یا غیرفعال شدن هر خروجی می‌تواند آغاز یک حرکت، کنترل یک مکانیزم، اجرای یک فرمان جانبی یا هماهنگی بین بخش‌های مختلف دستگاه را بر عهده داشته باشد. زمان فعال شدن، مدت زمان عملکرد و ترتیب تغییر وضعیت هر خروجی به فرآیند یا فانکشنی که از آن استفاده می‌کند وابسته است.

هر خروجی دیجیتال باید متناسب با سیم‌بندی واقعی دستگاه به یکی از خروجی‌های فیزیکی کنترلر اختصاص داده شود. شماره خروجی مورد استفاده در هر دستگاه ممکن است متفاوت باشد و در زمان راه‌اندازی، بر اساس نقشه برق و طراحی سیستم تعیین می‌شود.

در ادامه، خروجی‌های دیجیتال اختصاصی اینترفیس Glass Cutter  همراه با نام، آرگومان و کاربرد به‌صورت خلاصه معرفی خواهند شد.

| Digital Outputs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DO Link | Description | Argument | Ralated Section |
| G-BlowerPin | خروجی دمنده هوای میز | - |  |
| G-OilPin | خروجی شیر روغن / نفت برش | - |  |
| G-CornerJackUpPin | خروجی حرکت بالای جک گونیا | - |  |
| G-CornerJackPin | خروجی حرکت جک گونیا | - |  |
| G-CornerJackDownPin | خروجی حرکت پایین جک گونیا | - |  |
| G-ZAxisPin | خروجی شیر هد اصلی و هد Peeling | 0,1 |  |
| G-BrakerPin | خروجی نوارهای شکست شیشه | 0-9 |  |
| G-LoaderDown2Pin | خروجی حرکت پایین مرحله دوم Loader | - |  |
| G-LoaderDown1Pin | خروجی حرکت پایین مرحله اول Loader | - |  |
| G-LoaderUp2Pin | خروجی حرکت بالا مرحله دوم Loader | - |  |
| G-LoaderUp1Pin | خروجی حرکت بالا مرحله اول Loader | - |  |

در ادامه هر یک از خروجی ها به همراه موارد مرتبط به طور کامل توضیح داده شده است:

| G-BlowerPin | خروجی دمنده هوای میز |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-Blower |  |
|  |  | G-Pedal |  |
|  | Parameter: | PedalTime |  |

این خروجی به موتور یا کنتاکتور دمنده هوای میز برش شیشه فرمان می‌دهد. با فعال شدن دمنده، هوا از سوراخ‌های میز خارج می‌شود و جام شیشه کمی از سطح میز فاصله می‌گیرد. این وضعیت، جابه‌جایی و تنظیم موقعیت جام شیشه را آسان‌تر می‌کند. در صورت نیاز، می‌توان چند پورت خروجی را برای کنترل دمنده به این لینک اختصاص داد.

خروجی دمنده با فانکشن G-Blower کنترل می‌شود:

- G-Blower,0   خروجی غیرفعال و دمنده خاموش می‌شود.

- G-Blower,1  خروجی فعال و دمنده روشن می‌شود.

- G-Blower,2  وضعیت خروجی تغییر می‌کند؛ اگر روشن باشد خاموش و اگر خاموش باشد روشن می‌شود.

در صورت استفاده از G-Pedal، فشار کوتاه پدال نیز وضعیت دمنده را تغییر می‌دهد. زمان تشخیص فشار کوتاه یا بلند با پارامتر PedalTime تعیین می‌شود.

نرم‌افزار در رویدادهای زیر، بدون دخالت اپراتور خروجی دمنده را غیرفعال می‌کند:

- هنگام شروع اجرای برنامه (Run)

- هنگام فعال شدن Emergency

پس از صدور فرمان روشن شدن دمنده، خروجی روشن می‌ماند تا فرمان خاموش شدن، فرمان Toggle یا یکی از رویدادهای بالا رخ دهد.

| G-OilPin | خروجی شیر روغن / نفت برش |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-ZAxisPin,0 |  |
|  | Function: | G-Oil |  |
|  |  | G-Zaxis |  |
|  | Parameter: | G-OilManual |  |

این خروجی به شیر برقی روغن یا نفت برش فرمان می‌دهد. با فعال شدن خروجی، روغن یا نفت مخصوص به محل برش و الماس می‌رسد تا حرکت الماس روی شیشه روان‌تر شود، کیفیت خط برش بهتر شود و استهلاک الماس کاهش یابد.

خروجی روغن با فانکشن G-Oil به‌صورت مستقیم کنترل می‌شود:

- G-Oil,0  خروجی غیرفعال و جریان روغن قطع می‌شود.

- G-Oil,1  خروجی فعال و جریان روغن برقرار می‌شود.

- G-Oil,2  وضعیت خروجی تغییر می‌کند؛ اگر روشن باشد خاموش و اگر خاموش باشد روشن می‌شود.

در حالت عادی برش با جک پنوماتیک، نرم‌افزار روغن را به‌صورت خودکار کنترل می‌کند:

- با پایین رفتن هد برش از طریق G-ZAxis، خروجی روغن فعال می‌شود.

- با بالا رفتن هد برش، خروجی روغن غیرفعال می‌شود.

این عملکرد خودکار فقط زمانی انجام می‌شود که G-OilManual غیرفعال باشد و حالت G-Peeling فعال نباشد.

در صورت فعال بودن G-OilManual، کنترل خودکار روغن توسط G-ZAxis غیرفعال می‌شود؛ اما فانکشن G-Oil همچنان می‌تواند خروجی را به‌صورت دستی یا از طریق M-code برنامه کنترل کند.

نرم‌افزار خروجی روغن را در رویدادهای زیر نیز به‌صورت خودکار غیرفعال می‌کند:

- هنگام Stop برنامه، در صورت فعال بودن گزینه توقف خودکار

- هنگام Reset

- هنگام فعال شدن Emergency

| G-CornerJackUpPin | خروجی حرکت بالای جک گونیا |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-CornerJackSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-CornerJackDownPin |  |
|  | Function: | G-CornerJack |  |
|  |  | G-Pedal |  |
|  | Parameter: | CornerJackDelay |  |
|  |  | PedalTime |  |

این خروجی به شیر برقی یا عملگر جهت بالارفتن Corner Jack فرمان می‌دهد. Corner Jack برای قرار دادن جام شیشه در موقعیت مشخص، گونیا کردن آن یا ایجاد تکیه‌گاه گوشه‌ای روی میز استفاده می‌شود.

خروجی بالارفتن Corner Jack با فانکشن G-CornerJack کنترل می‌شود:

- G-CornerJack,1  خروجی G-CornerJackUpPin فعال و خروجی پایین‌رفتن غیرفعال می‌شود.

- G-CornerJack,0  خروجی بالارفتن غیرفعال و خروجی پایین‌رفتن فعال می‌شود.

- G-CornerJack,2  وضعیت جک با توجه به وضعیت فعلی آن تغییر می‌کند.

در صورت استفاده از G-Pedal، فشار بلند پدال فرمان G-CornerJack,2  را اجرا می‌کند.

پس از فعال شدن خروجی بالارفتن، نرم‌افزار آن را برای مدت CornerJackDelay  فعال نگه می‌دارد. پس از پایان این زمان، در صورتی کهG-CornerJackDownPin  تعریف شده باشد، هر دو خروجی بالا و پایین غیرفعال می‌شوند.

اگر خروجی پایین‌رفتن تعریف نشده باشد، خروجی G-CornerJackUpPin  ممکن است پس از پایان زمان CornerJackDelay  همچنان فعال بماند.

نرم‌افزار به‌تنهایی و بر اساس یک رویداد داخلی، فرمان فعال شدن Corner Jack را صادر نمی‌کند. این خروجی فقط با فراخوانی G-CornerJack، فشار بلند پدال، یا قرار دادن فرمان مربوط در برنامه فعال می‌شود.

خروجی Corner Jack در رویدادهای Start، Stop، Emergency و Home به‌صورت خودکار غیرفعال نمی‌شود؛ بنابراین وضعیت واقعی جک باید پیش از نزدیک شدن به دستگاه یا جام شیشه بررسی شود.

نکته: خروجی‌های G-CornerJackUpPin و G-CornerJackDownPin در دستگاه‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که جک گونیاکننده توسط یک شیر برقی دو بوبین (Double Solenoid Valve) کنترل می‌شود. در این نوع شیر برقی، هر بوبین تنها برای تغییر وضعیت شیر به‌صورت لحظه‌ای (Pulse) فعال شده و پس از تغییر وضعیت، مجدداً غیرفعال می‌شود. به همین دلیل، این دو خروجی در زمان اجرای فرمان مربوطه به‌صورت موقت فعال شده و پس از سپری شدن زمان مورد نیاز، به‌طور خودکار غیرفعال می‌شوند. نگه داشتن مداوم این خروجی‌ها در وضعیت فعال برای عملکرد عادی این نوع شیر برقی ضروری نبوده و در شرایط معمول مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

| G-CornerJackPin | خروجی حرکت جک گونیا |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-CornerJackSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-CornerJack |  |
|  |  | G-Pedal |  |
|  | Parameter: | PedalTime |  |

این لینک نام جایگزین G-CornerJackUpPin است و به همان خروجی یا خروجی‌های جهت بالارفتن Corner Jack فرمان می‌دهد. از نظر عملکرد، تفاوتی با G-CornerJackUpPin ندارد.

اگر هر دو لینک تعریف شوند، پورت‌های هر دو به خروجی بالارفتن Corner Jack اضافه می‌شوند.

این خروجی دقیقاً با همان منطق G-CornerJackUpPin کنترل می‌شود:

- G-CornerJack,1  خروجی فعال می‌شود.

- G-CornerJack,0  خروجی غیرفعال و خروجی پایین‌رفتن فعال می‌شود.

- G-CornerJack,2  وضعیت جک تغییر می‌کند.

- فشار بلند پدال نیز می‌تواند فرمان تغییر وضعیت Corner Jack را اجرا کند.

پس از فعال شدن خروجی، نرم‌افزار آن را برای مدت CornerJackDelay فعال نگه می‌دارد. در صورتی که G-CornerJackDownPin تعریف شده باشد، پس از پایان این زمان هر دو خروجی Corner Jack غیرفعال می‌شوند.

این لینک به‌تنهایی و در اثر یک رویداد داخلی فعال نمی‌شود؛ فقط با فراخوانی G-CornerJack، فشار بلند پدال، یا فرمان تعریف‌شده در برنامه فعال خواهد شد.

همانند G-CornerJackUpPin، این خروجی در رویدادهای Start، Stop، Emergency و Home به‌صورت خودکار غیرفعال نمی‌شود.

نکته: خروجی G-CornerJackPin در دستگاه‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که جک گونیاکننده توسط یک شیر برقی تک بوبین (Single Solenoid Valve) کنترل می‌شود. در این نوع شیر برقی، با فعال شدن خروجی، بوبین شیر تحریک شده و جک به سمت موقعیت کاری حرکت می‌کند. تا زمانی که جک باید در این وضعیت باقی بماند، خروجی G-CornerJackPin نیز در حالت فعال حفظ می‌شود. با غیرفعال شدن خروجی، شیر برقی به کمک فنر برگشت داخلی به وضعیت اولیه بازگشته و جک نیز به موقعیت اولیه خود بازمی‌گردد.

| G-CornerJackDownPin | خروجی حرکت پایین جک گونیا |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-CornerJackSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-CornerJackUpPin |  |
|  | Function: | G-CornerJack |  |
|  |  | G-Pedal |  |
|  | Parameter: | CornerJackDelay |  |
|  |  | PedalTime |  |

این خروجی به شیر برقی یا عملگر جهت پایین‌رفتن Corner Jack فرمان می‌دهد. رسیدن جک به موقعیت موردنظر با سنسور G-CornerJackSensorPin کنترل می‌شود.

خروجی پایین‌رفتن Corner Jack با فانکشن G-CornerJack کنترل می‌شود:

- G-CornerJack,0 خروجی بالارفتن غیرفعال و خروجی پایین‌رفتن فعال می‌شود.

- در G-CornerJack,1، اگر فرمان از یک کلید لحظه‌ای اجرا شود، با رها کردن کلید خروجی بالارفتن غیرفعال و خروجی پایین‌رفتن فعال می‌شود.

- G-CornerJack,2 با توجه به وضعیت فعلی جک، می‌تواند فرمان پایین‌رفتن را اجرا کند.

- فشار بلند پدال نیز می‌تواند فرمان تغییر وضعیت Corner Jack را اجرا کند.

پس از فعال شدن خروجی پایین‌رفتن، نرم‌افزار وضعیت G-CornerJackSensorPin را بررسی می‌کند. با فعال شدن سنسور، خروجی پایین‌رفتن غیرفعال می‌شود و جک در موقعیت موردنظر متوقف می‌ماند.

اگر سنسور تعریف نشده یا فعال نشود، خروجی پایین‌رفتن می‌تواند فعال باقی بماند و فرآیند ناتمام بماند.

این خروجی به‌تنهایی و در اثر یک رویداد داخلی فعال نمی‌شود؛ فقط با فراخوانی G-CornerJack، فشار بلند پدال، یا فرمان تعریف‌شده در برنامه فعال خواهد شد.

خروجی پایین‌رفتن Corner Jack در رویدادهای Start، Stop، Emergency و Home به‌صورت خودکار غیرفعال نمی‌شود.

| G-ZAxisPin | خروجی شیر هد اصلی و هد Peeling |  | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-ZAxisSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-OilPin |  |
|  | Function: | G-ZAxis |  |
|  |  | G-Peeling |  |
|  | Parameter: | G-ZAxisDelay |  |
|  |  | G-ZAxisManual |  |
|  |  | ZAxisDelay |  |

این خروجی به شیر برقی جک بالا و پایین‌برنده هد برش فرمان می‌دهد. با فعال شدن خروجی، هد انتخاب‌شده پایین می‌آید تا الماس روی شیشه قرار گیرد. با غیرفعال شدن خروجی، هد به وضعیت بالا بازمی‌گردد.

در دستگاه‌های دارای هد Peeling، از همین لینک برای کنترل شیر برقی هد Peeling نیز استفاده می‌شود.

G-ZAxisPin,0 یا G-ZAxisPin: خروجی هد اصلی برش

G-ZAxisPin,1: خروجی هد Peeling

خروجی با فانکشن G-ZAxis کنترل می‌شود:

- G-ZAxis,0 خروجی هد انتخاب‌شده غیرفعال می‌شود و هد بالا می‌رود.

- G-ZAxis,1 خروجی فعال می‌شود و نرم‌افزار برای زمان G-ZAxisDelay صبر می‌کند تا جک و هد فرصت حرکت داشته باشند.

- G-ZAxis,2 خروجی فعال می‌شود و ادامه فرآیند با استفاده از سنسور هد کنترل می‌شود.

در برش اتوماتیک با هد پنوماتیک، نرم‌افزار در ابتدای هر خط برش خروجی هد اصلی را فعال می‌کند تا الماس روی شیشه قرار گیرد. در پایان خط برش، خروجی را غیرفعال می‌کند تا هد بالا برود و دستگاه بتواند به محل شروع خط بعدی حرکت کند.

اگر حالت G-Peeling فعال باشد، فرمان‌های بالا و پایین‌رفتن به خروجی هد Peeling اعمال می‌شوند.

G-ZAxisDelay زمان مکثی است که نرم‌افزار برای کامل شدن حرکت جک در نظر می‌گیرد. این تأخیر زمانی کاربرد دارد که سنسور هد تعریف نشده باشد یا فرمان در حالت تأخیر اجرا شود. در این حالت، نرم‌افزار پس از فعال یا غیرفعال کردن خروجی به مدت تعیین‌شده صبر می‌کند و سپس فرآیند را ادامه می‌دهد.

اگر G-ZAxisSensorPin برای هد تعریف شده باشد، نرم‌افزار پس از فرمان بالا رفتن هد، منتظر فعال شدن سنسور می‌ماند. فعال شدن سنسور به معنی رسیدن هد به وضعیت بالای موردنظر است و پس از آن حرکت دستگاه به خط بعدی مجاز می‌شود.

اگر سنسور تعریف شده باشد اما فعال نشود، نرم‌افزار در حالت انتظار باقی می‌ماند و فرآیند ادامه پیدا نمی‌کند. برای این انتظار، زمان پایان مشخصی تعریف نشده است.

در صورت فعال بودن G-ZAxisManual، کنترل خودکار خروجی Z در زمان اجرای برنامه غیرفعال می‌شود.

نرم‌افزار در Emergency و قبل و بعد از Home، خروجی هد اصلی برش را غیرفعال می‌کند. خروجی هد Peeling در این رویدادها به‌صورت خودکار غیرفعال نمی‌شود. همچنین Stop عادی برنامه الزاماً خروجی‌های Z را غیرفعال نمی‌کند.

| G-BrakerPin | خروجی نوارهای شکست شیشه |  | 0-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-Braker |  |
|  |  | G-ToggleBraker |  |
|  | Parameter: | - |  |

این خروجی به نوارهای شکست شیشه روی میز فرمان می‌دهد. نوارهای شکست معمولاً زیر سطح میز قرار دارند و با فعال شدن، بالا می‌آیند تا جام شیشه از نزدیک‌ترین خط برش شکسته شود.برای هر نوار شکست، یک خروجی مستقل تعریف می‌شود. آرگومان این لینک شماره نوار شکست را مشخص می‌کند. 0 تا 9 انتخاب یکی از ده نوار شکست مستقل

خروجی هر نوار با فانکشن G-Braker کنترل می‌شود:

- با فشردن G-Braker,n، خروجی نوار شماره n فعال می‌شود.

- با رها کردن کلید، همان خروجی غیرفعال می‌شود.

فانکشن G-ToggleBraker,n وضعیت خروجی نوار شماره n را تغییر می‌دهد؛ اگر روشن باشد خاموش و اگر خاموش باشد روشن می‌شود. در این حالت، خروجی تا صدور فرمان بعدی در وضعیت جدید باقی می‌ماند.

نرم‌افزار به‌تنهایی نوار شکست را فعال نمی‌کند. فعال شدن آن فقط با فرمان G-Braker، G-ToggleBraker یا فرمان تعریف‌شده در برنامه انجام می‌شود.

نرم‌افزار همه خروجی‌های Braker را در رویدادهای زیر به‌صورت خودکار غیرفعال می‌کند:

- هنگام شروع اجرای برنامه (Run)

- هنگام فعال شدن Emergency

- قبل و بعد از اجرای Home

در Stop عادی برنامه، خروجی‌های Braker الزاماً به‌صورت خودکار غیرفعال نمی‌شوند.

| G-LoaderDown2Pin | خروجی حرکت پایین مرحله دوم Loader |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-LoaderDownSensor2Pin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-LoaderUp1Pin |  |
|  |  | G-LoaderUp2Pin |  |
|  |  | G-LoaderDown1Pin |  |
|  | Function: | G-Loader |  |
|  | Parameter: | LoaderDownDelay |  |

خروجی دیجیتال G-LoaderDown2Pin خروجی مرحله Down2 مکانیزم Loader است. این خروجی به یکی از بوبین‌های شیر برقی دو بوبینِ جک دوم متصل می‌شود. جهت فیزیکی دقیق این خروجی باید با نقشه پنوماتیک و سیم‌بندی دستگاه تطبیق داده شود؛ کد فقط آن را به‌عنوان خروجی Down2 معرفی می‌کند.

در سیکل G-Loader,1 در ابتدا، خروجی G-LoaderDown2Pin خاموش است. ابتدا G-LoaderUp1Pin فعال شده و بعد از LoaderUpDelay1، خروجی G-LoaderUp2Pin نیز فعال می‌شود. نرم‌افزار سپس تا فعال‌شدن G-LoaderUpSensorPin مطابق منطق NC منتظر می‌ماند. پس از فعال‌شدن سنسور بالا، هر چهار خروجی Loader خاموش می‌شوند و فقط G-LoaderDown2Pin فعال می‌شود. این خروجی به‌اندازه زمان تعیین‌شده در LoaderUpDelay2 روشن می‌ماند و پس از پایان این زمان خاموش می‌شود. با خاموش‌شدن آن، سیکل Up پایان می‌یابد.

در سیکل G-Loader,-1 در ابتدا، خروجی G-LoaderDown2Pin خاموش است. ابتدا G-LoaderUp2Pin فعال می‌شود. پس از سپری‌شدن LoaderDownDelay، خروجی Up2 خاموش و G-LoaderDown1Pin فعال می‌شود. پس از فعال‌شدن G-LoaderDownSensor1Pin، خروجی G-LoaderDown2Pin نیز فعال می‌شود؛ در این مرحله G-LoaderDown1Pin و G-LoaderDown2Pin هم‌زمان روشن هستند. اگر G-LoaderDownSensor2Pin تعریف شده باشد، این دو خروجی تا فعال‌شدن سنسور دوم روشن باقی می‌مانند. پس از دریافت سیگنال سنسور، همه خروجی‌های Loader خاموش می‌شوند. اگر سنسور دوم تعریف نشده باشد، مرحله بلافاصله کامل شده و خروجی‌ها خاموش می‌شوند.

با اجرای G-Loader,0، تمام خروجی‌های Loader، از جمله G-LoaderDown2Pin، خاموش می‌شوند.

توجه:

G-LoaderDown2Pin در هر دو سیکل استفاده می‌شود، اما زمان و شرط فعال‌شدن آن در این دو سیکل متفاوت است.

G-LoaderDownSensor1Pin برای رسیدن به مرحله فعال‌شدن Down2 عملاً الزامی است و برای انتظار آن Timeout تعریف نشده است. در صورت فعال‌نشدن این سنسور، سیکل در همان مرحله باقی می‌ماند.

| G-LoaderDown1Pin | خروجی حرکت پایین مرحله اول Loader |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-LoaderDownSensor1Pin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-LoaderUp1Pin |  |
|  |  | G-LoaderUp2Pin |  |
|  |  | G-LoaderDown2Pin |  |
|  | Function: | G-Loader |  |
|  | Parameter: | LoaderDownDelay |  |

خروجی دیجیتال G-LoaderDown1Pin خروجی مرحله Down1 مکانیزم Loader است. این خروجی به یکی از بوبین‌های شیر برقی دو بوبینِ جک اول متصل می‌شود. جهت دقیق حرکت باید با نقشه پنوماتیک و سیم‌بندی واقعی دستگاه تطبیق داده شود؛ کد فقط آن را به‌عنوان خروجی Down1 معرفی می‌کند.

در سیکل G-Loader,1 در تمام مراحل، خروجی G-LoaderDown1Pin غیرفعال باقی می‌ماند.

در سیکل G-Loader,-1در ابتدا، خروجی G-LoaderDown1Pin خاموش است و فقط G-LoaderUp2Pin فعال می‌شود. پس از سپری‌شدن زمان LoaderDownDelay، خروجی Up2 خاموش شده و G-LoaderDown1Pin فعال می‌شود. این مرحله آغاز حرکت Down1 Loader است. نرم‌افزار سپس وضعیت ورودی G-LoaderDownSensor1Pin را بررسی می‌کند. تا زمانی که این سنسور فعال نشود، G-LoaderDown1Pin روشن باقی می‌ماند. پس از فعال‌شدن سنسور Down1، خروجی G-LoaderDown2Pin نیز فعال می‌شود؛ در این مرحله هر دو خروجی Down1 و Down2 به‌صورت هم‌زمان روشن هستند.

اگر G-LoaderDownSensor2Pin تعریف شده باشد، هر دو خروجی تا فعال‌شدن این سنسور روشن باقی می‌مانند. پس از دریافت سیگنال سنسور دوم، تمام خروجی‌های Loader خاموش می‌شوند. اگر سنسور دوم تعریف نشده باشد، مرحله بلافاصله کامل شده و خروجی‌ها قطع می‌شوند.

با اجرای G-Loader,0، تمام خروجی‌های Loader، از جمله G-LoaderDown1Pin، خاموش می‌شوند. همچنین در کنترل از طریق Set، هر مقدار غیر از 1 باعث قطع چهار خروجی Loader می‌شود.

توجه: G-LoaderDownSensor1Pin  در کد عملاً اجباری است و Timeout مشخصی برای انتظار آن وجود ندارد؛ اگر سنسور فعال نشود، سیکل در همین مرحله متوقف می‌ماند.

| G-LoaderUp2Pin | خروجی حرکت بالا مرحله دوم Loader |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-LoaderUpSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-LoaderUp1Pin |  |
|  |  | G-LoaderDown1Pin |  |
|  |  | G-LoaderDown2Pin |  |
|  | Function: | G-Loader |  |
|  | Parameter: | LoaderUpDelay2 |  |

G-LoaderUp2Pin

خروجی دیجیتال G-LoaderUp2Pin خروجی مرحله Up2 مکانیزم Loader است . این خروجی به یکی از بوبین‌های شیر برقی دو بوبینِ جک دوم متصل می‌شود. جهت فیزیکی دقیق این خروجی باید با نقشه پنوماتیک و سیم‌بندی دستگاه تطبیق داده شود؛ کد فقط آن را به‌عنوان خروجی Up2 معرفی می‌کند.

در سیکل G-Loader,1 در ابتدا، خروجی G-LoaderUp2Pin خاموش است و فقط G-LoaderUp1Pin فعال می‌شود.

پس از سپری‌شدن زمان LoaderUpDelay1، خروجی G-LoaderUp2Pin نیز فعال می‌شود. از این مرحله به بعد، G-LoaderUp1Pin و G-LoaderUp2Pin به‌صورت هم‌زمان روشن هستند.

نرم‌افزار سپس تا فعال‌شدن ورودی G-LoaderUpSensorPin مطابق تنظیم NC منتظر می‌ماند. پس از فعال‌شدن این سنسور، هر چهار خروجی Loader خاموش می‌شوند. در نتیجه G-LoaderUp2Pin نیز در همین مرحله غیرفعال می‌شود.

پس از آن فقط G-LoaderDown2Pin فعال می‌شود و سیکل تا پایان LoaderUpDelay2 ادامه پیدا می‌کند. بنابراین G-LoaderUp2Pin در سیکل Up، از پایان LoaderUpDelay1 تا فعال‌شدن G-LoaderUpSensorPin روشن می‌ماند.

در سیکل G-Loader,-1در ابتدا، فقط G-LoaderUp2Pin فعال می‌شود و سه خروجی دیگر خاموش هستند.

این خروجی به مدت تعیین‌شده در پارامتر LoaderDownDelay روشن باقی می‌ماند. پس از پایان این زمان، G-LoaderUp2Pin خاموش شده و G-LoaderDown1Pin فعال می‌شود.

پس از این مرحله، G-LoaderUp2Pin تا پایان سیکل دوباره فعال نمی‌شود. ادامه فرآیند بر اساس فعال‌شدن G-LoaderDownSensor1Pin و در صورت تعریف، G-LoaderDownSensor2Pin انجام می‌شود.

| G-LoaderUp1Pin | خروجی حرکت بالا مرحله اول Loader |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-LoaderUpSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-LoaderUp2Pin |  |
|  |  | G-LoaderDown1Pin |  |
|  |  | G-LoaderDown2Pin |  |
|  | Function: | G-Loader |  |
|  | Parameter: | LoaderUpDelay1 |  |

خروجی دیجیتال G-LoaderUp1Pin خروجی مرحله Up1 مکانیزم Loader است و آرگومان ندارد. این خروجی به یکی از بوبین‌های شیر برقی دو بوبینِ جک اول متصل می‌شود. کد این خروجی را صرفاً به‌عنوان خروجی مرحله Up1  معرفی می‌کند و جهت فیزیکی دقیق آن باید با نقشه پنوماتیک و سیم‌بندی دستگاه تطبیق داده شود.

با اجرای G-Loader,1، خروجی G-LoaderUp1Pin بلافاصله فعال می‌شود و سه خروجی دیگر یعنی G-LoaderUp2Pin، G-LoaderDown1Pin و G-LoaderDown2Pin خاموش می‌شوند.

پس از سپری‌شدن زمان تعیین‌شده در پارامتر LoaderUpDelay1، خروجی G-LoaderUp2Pin نیز فعال می‌شود. در این مرحله، خروجی‌های G-LoaderUp1Pin و G-LoaderUp2Pin به‌صورت هم‌زمان روشن هستند.

نرم‌افزار سپس تا فعال‌شدن ورودی G-LoaderUpSensorPin  منتظر می‌ماند. پس از فعال‌شدن این سنسور، هر چهار خروجی Loader خاموش می‌شوند؛ بنابراین G-LoaderUp1Pin نیز در همین مرحله غیرفعال می‌شود.

پس از آن، فقط G-LoaderDown2Pin برای مدت تعیین‌شده در LoaderUpDelay2 فعال می‌شود. در نتیجه، G-LoaderUp1Pin از ابتدای سیکل تا زمان فعال‌شدن G-LoaderUpSensorPin روشن باقی می‌ماند.

در سیکل G-Loader,-1 در تمام مراحل سیکل ، خروجی G-LoaderUp1Pin غیرفعال باقی می‌ماند.

در ابتدای این سیکل فقط G-LoaderUp2Pin فعال می‌شود. پس از پایان LoaderDownDelay، خروجی Up2 خاموش شده و G-LoaderDown1Pin فعال می‌شود. در مراحل بعد نیز خروجی‌های Down1 و Down2 کنترل می‌شوند و G-LoaderUp1Pin هیچ‌گاه فعال نمی‌شود.

با اجرای G-Loader,0، تمام خروجی‌های Loader، از جمله G-LoaderUp1Pin، بلافاصله خاموش می‌شوند.

خروجی‌های آنالوگ (Analog Outputs)

خروجی‌های آنالوگ برای کنترل تجهیزاتی به کار می‌روند که عملکرد آن‌ها تنها به دو وضعیت روشن و خاموش محدود نیست و باید مقدار خروجی آن‌ها به‌صورت پیوسته یا در چند سطح مختلف تنظیم شود. این خروجی‌ها معمولاً یک سیگنال ولتاژی یا جریانی متغیر تولید می‌کنند و می‌توانند برای کنترل کمیت‌هایی مانند فشار، سرعت، توان، دبی، موقعیت یا شدت عملکرد تجهیزات مختلف مورد استفاده قرار گیرند.

نرم‌افزار مقدار خروجی آنالوگ را بر اساس تنظیمات تعریف‌شده در هر فرآیند تعیین می‌کند. این مقدار معمولاً در یک بازه مشخص قرار دارد و کنترلر آن را به سیگنال متناسب در خروجی فیزیکی تبدیل می‌کند. برای مثال، با تغییر مقدار یک خروجی آنالوگ می‌توان فشار یک شیر تناسبی، سرعت یک درایو، شدت یک منبع یا نیروی اعمال‌شده توسط یک عملگر را کنترل کرد.

هر خروجی آنالوگ باید متناسب با طراحی سخت‌افزاری دستگاه به یکی از کانال‌های آنالوگ کنترلر اختصاص داده شود. نوع سیگنال خروجی، مانند 0 تا 10 ولت باید با ورودی تجهیز متصل‌شده سازگار باشد. همچنین حداقل و حداکثر مقدار خروجی باید بر اساس مشخصات فنی تجهیز و نیاز واقعی دستگاه تنظیم شود.

برخلاف خروجی‌های دیجیتال که فقط دارای وضعیت فعال و غیرفعال هستند، خروجی‌های آنالوگ می‌توانند مقدارهای مختلفی بین حداقل و حداکثر تعریف‌شده ایجاد کنند. به همین دلیل، تنظیم نادرست بازه خروجی، مقدار فرمان یا نوع سیگنال می‌تواند باعث عملکرد نادرست تجهیز، کاهش دقت کنترل یا وارد شدن فرمانی خارج از محدوده مجاز شود.

در ادامه، خروجی‌های آنالوگ اختصاصی اینترفیس Glass Cutter همراه با نام، کاربرد و بازه عملکرد به طور خلاصه معرفی خواهند شد.

| G-AnalogPin | کنترل فشار هد برش |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-ZAxisPin |  |
|  | Function: | G-ZAxis |  |
|  | Parameter: | AnalogValue |  |
|  |  | AnalogMinValue |  |
|  |  | AnalogMaxValue |  |
|  |  | G-AnalogValue |  |
|  |  | G-ZAxisManual |  |

خروجی آنالوگ G-AnalogPin برای کنترل فشار هد اصلی برش مورد استفاده قرار می‌گیرد. کنترلر رادونیکس دارای یک خروجی آنالوگ با محدوده 0 تا 10 ولت است که نرم‌افزار از آن برای تنظیم فشار هد برش استفاده می‌کند.

در زمان فعال بودن هد اصلی، مقدار فشار مورد نیاز از روی پارامترهای تنظیم‌شده محاسبه شده و متناسب با آن، ولتاژی بین 0 تا 10 ولت روی خروجی آنالوگ اعمال می‌شود. این ولتاژ معمولاً برای کنترل یک رگولاتور پنوماتیک الکترونیکی (Electro-Pneumatic Regulator) یا سایر تجهیزات مشابه به کار می‌رود تا فشار اعمال‌شده به هد برش به‌صورت پیوسته قابل تنظیم باشد. در حالت Peeling این خروجی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و مقدار خروجی آنالوگ برابر صفر خواهد بود.

زمانی که هد اصلی توسط فانکشن G-ZAxis فعال شود و حالت Peeling غیرفعال باشد، نرم‌افزار مقدار پارامتر AnalogValue را بررسی می‌کند.

ابتدا مقدار AnalogValue بین مقادیر AnalogMinValue و AnalogMaxValue محدود می‌شود. سپس نسبت این مقدار به AnalogMaxValue محاسبه شده و همان نسبت به ولتاژ خروجی 0 تا 10 ولت تبدیل می‌شود.

به عنوان مثال:

- اگر مقدار AnalogValue برابر صفر باشد، ولتاژ خروجی تقریباً 0V خواهد بود.

- اگر مقدار AnalogValue برابر نصف AnalogMaxValue باشد، ولتاژ خروجی تقریباً 5V خواهد بود.

- اگر مقدار AnalogValue برابر AnalogMaxValue باشد، ولتاژ خروجی تقریباً 10V خواهد بود.

پس از محاسبه، این ولتاژ روی خروجی آنالوگ کنترلر اعمال شده و فشار هد برش متناسب با آن تنظیم می‌شود.

با اجرای G-ZAxis,0، پایان سیکل برش یا غیرفعال شدن هد اصلی، خروجی آنالوگ بلافاصله به 0 ولت بازمی‌گردد.

همچنین در حالت Manual، با رها شدن کلید G-ZAxis، خروجی آنالوگ نیز صفر می‌شود.

اپراتور می‌تواند در حین کار دستگاه، مقدار فشار هد را از طریق پارامتر G-AnalogValue تغییر دهد. در صورت فعال بودن هد اصلی، نرم‌افزار بدون توقف فرآیند، مقدار جدید را محاسبه کرده و ولتاژ خروجی 0 تا 10 ولت را متناسب با مقدار جدید به‌روزرسانی می‌کند تا فشار هد برش به‌صورت لحظه‌ای تغییر یابد.

فانکشن‌ها (Functions)

فانکشن‌ها مجموعه‌ای از دستورات از پیش تعریف‌شده در نرم‌افزار هستند که برای اجرای یک عملیات یا فرآیند مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر فانکشن می‌تواند شامل یک یا چند مرحله اجرایی باشد و در هنگام فراخوانی، تمامی دستورات مورد نیاز برای انجام آن عملیات را به‌صورت خودکار اجرا کند.

هر فانکشن بسته به نوع عملکرد خود، ممکن است با ورودی‌های دیجیتال، خروجی‌های دیجیتال، خروجی‌های آنالوگ، پارامترهای تنظیمی، وضعیت محورها یا سایر بخش‌های نرم‌افزار در ارتباط باشد. در نتیجه، اجرای یک فانکشن می‌تواند باعث تغییر وضعیت تجهیزات مختلف دستگاه، انجام محاسبات، کنترل حرکت محورها، بررسی وضعیت سنسورها یا اجرای یک فرآیند کامل شود.

فانکشن‌ها معمولاً از طریق M-Code، دکمه‌های رابط کاربری (Interface)، ورودی های دیجیتال، ریموت، هندویل، کیبورد و Joystick فراخوانی می‌شوند. بسیاری از فانکشن‌ها قابلیت دریافت آرگومان (Argument) را نیز دارند. آرگومان‌ها نحوه عملکرد فانکشن را مشخص کرده و می‌توانند حالت اجرا، محور مورد نظر، شماره تجهیز، مقدار تنظیمی یا سایر اطلاعات مورد نیاز برای اجرای آن را تعیین کنند.

هر فانکشن تنها وظیفه مشخصی را بر عهده دارد و می‌تواند به‌صورت مستقل یا در کنار سایر فانکشن‌ها برای تشکیل یک فرآیند کامل مورد استفاده قرار گیرد. در بسیاری از موارد، چندین فانکشن به‌ترتیب اجرا می‌شوند تا یک عملیات پیچیده مانند آماده‌سازی دستگاه، جابه‌جایی قطعه، اجرای فرآیند ماشین‌کاری یا پایان عملیات انجام شود.

در ادامه، فانکشن های اختصاصی اینترفیس Glass Cutter  همراه با نام، آرگومان و کاربرد به‌صورت خلاصه معرفی خواهند شد.

| Functions |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Function Link | Description |  |  | Argument | Ralated Section |  |
| G-AlignGlass | هم‌راستاسازی طرح و جام شیشه |  |  | 0,1,M |  |  |
| G-SetReference | یافتن و تنظیم رفرنس محور |  |  | X,Y |  |  |
| G-Blower | کنترل خروجی دمنده |  |  | 0,1,2 |  |  |
| G-Oil | کنترل خروجی روغن یا نفت |  |  | 0,1,2 |  |  |
| G-CornerJack | کنترل جک گونیاکننده |  |  | 0,1,2 |  |  |
| G-Pedal | عملکرد کلید یا پدال |  |  | - |  |  |
| G-ConveyorSearchGlass | جست‌وجوی شیشه روی Conveyor |  |  | X,Y,… |  |  |
| G-ConveyorMoveGlass | حرکت Conveyor |  |  | X,Y,… |  |  |
| G-Zaxis | کنترل بالا/پایین‌رفتن هد برش |  |  | 0,1,2 |  |  |
| G-Peeling | فعال/غیرفعال‌کردن هد برداشتن لایه محافظ شیشه |  |  | - |  |  |
| G-Braker | کنترل لحظه‌ای نوار شکست |  |  | 0-9 |  |  |
| G-ToggleBraker | تغییر وضعیت نوار شکست |  |  | 0-9 |  |  |
| G-Loader | اجرای سیکل Loader |  |  | 1,0,-1 |  |  |
| G-SearchGlass | جست‌وجوی شیشه با سنسور |  |  | X,Y,… |  |  |
| G-Move | حرکت Conveyor |  |  | X,Y,… |  |  |
| G-AlignGlass | هم‌راستاسازی طرح و جام شیشه |  | No Arg. |  |  |
| Related Parts | Digital Input: | G-LaserSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |  |  |
|  | DigitalOutput: | - |  |  |  |
|  | Parameter: | OneStageAlignEnabled |  |  |  |
|  |  | SearchPrecision |  |  |  |
|  |  | SearchVelocity |  |  |  |
|  |  | DefaultReference محور X و Y |  |  |  |
|  |  | SearchPoint1 محور X و Y |  |  |  |
|  |  | SearchPoint2 محور Y |  |  |  |
|  |  | G-RotationAngle |  |  |  |

G-AlignGlass فانکشن هم‌راستا کردن فایل برش با موقعیت و زاویه واقعی جام شیشه روی میز است. کنترلر با استفاده از سنسور لیزر، لبه‌های جام را پیدا می‌کند، رفرنس فایل را اصلاح می‌کند و در Align کامل، زاویه مسیر برش را نیز با زاویه شیشه منطبق می‌سازد.

این فانکشن شیشه یا ابزار را نمی‌چرخاند؛ بلکه مختصات مسیر برش، رفرنس X و Y و در صورت وجود، مقدار محور C را تغییر می‌دهد. بنابراین صحت سنسور و Offsetها در عملکرد آن مؤثر است.

G-AlignGlass

G-AlignGlass,0

این فرمان Align خودکار را اجرا می‌کند و پس از پایان، دستگاه را به موقعیت مناسب Displace می‌کند؛ اما اجرای فایل برش را شروع نمی‌کند.

کنترلر ابتدا بررسی می‌کند که فایل برش باز باشد، دستگاه در وضعیت Online یا Simulation قرار داشته باشد، Home انجام شده باشد، سه محور موردنیاز Align آزاد و Enable باشند و وضعیت Emergency، Hold، Alarm، Homing، Running یا Limit فعال نباشد. G-LaserSensorPin نیز باید تعریف شده باشد.

پس از تأیید شرایط، فایل جاری دوباره باز می‌شود. در حالت MultiFile، فایل شماره صفر باز خواهد شد. در این مرحله مقدار G-RotationAngle صفر می‌شود تا زاویه Align قبلی در محاسبات فایل جدید باقی نماند.

کنترلر با استفاده از DefaultReference محورهای X و Y، SearchPoint1، SearchPoint2 و LaserSensorOffset، موقعیت حرکت سنسور را محاسبه می‌کند. LaserSensorOffset فاصله سنسور تا نقطه مرجع ابزار برش را جبران می‌کند؛ بنابراین خطا در مقدار یا علامت آن، رفرنس نهایی فایل را جابه‌جا می‌کند.

ابتدا سنسور به اولین نقطه جست‌وجو منتقل می‌شود. محور اول حرکت Capture را انجام می‌دهد تا وضعیت G-LaserSensorPin تغییر کند. محل تغییر وضعیت سنسور به‌عنوان نقطه P0 ثبت می‌شود و لبه اول شیشه را مشخص می‌کند.

اگر OneStageAlignEnabled=True باشد، فرآیند پس از همین Capture پایان می‌یابد. کنترلر فقط رفرنس محور اول را با استفاده از نقطه P0 و LaserSensorOffset اصلاح می‌کند؛ رفرنس Y و زاویه طرح تغییر نمی‌کنند. این حالت برای دستگاهی مناسب است که جام شیشه قبلاً به‌صورت مکانیکی گونیا شده باشد.

اگر OneStageAlignEnabled=False باشد، کنترلر Align کامل را ادامه می‌دهد. ابتدا Capture دوم روی محور Y انجام می‌شود و نقطه P1 ثبت می‌گردد. سپس کنترلر به موقعیتی که با SearchPoint2 محور Y مشخص شده منتقل می‌شود و Capture سوم را انجام می‌دهد تا نقطه P2 ثبت شود.

خط بین P1 و P2 زاویه واقعی لبه شیشه را تعیین می‌کند. کنترلر با استفاده از این خط و خط عمود عبوری از P0، گوشه واقعی جام را محاسبه می‌کند. سپس Offsetهای سنسور را اعمال می‌کند، رفرنس‌های X و Y را تغییر می‌دهد و مختصات XY مسیر برش و مراکز قوس‌ها را می‌چرخاند. زاویه نهایی نیز به محور C مسیر اضافه و در G-RotationAngle نمایش داده می‌شود.

سرعت اولیه جست‌وجو با SearchVelocity تعیین می‌شود. دقت تشخیص لبه نیز با SearchPrecision کنترل می‌شود. مقدار پیش‌فرض SearchPrecision برابر 1 است. در منطق فعلی، اگر مقدار Precision برابر P باشد، Capture تقریباً P+2 بار تغییر وضعیت سنسور را ثبت می‌کند؛ بنابراین مقدار 1 معمولاً سه مرحله تشخیص ایجاد می‌کند.

با افزایش SearchPrecision، کنترلر برای بررسی دوباره لبه، جهت حرکت را معکوس می‌کند، فاصله حرکت سرعت جست‌وجو را کاهش می‌دهد. این کار می‌تواند اثر خطای لحظه‌ای سنسور را کمتر و دقت تشخیص لبه را بیشتر کند، اما زمان Align را نیز افزایش می‌دهد. مقدار قابل استفاده در Capture حداکثر 5 است.

در Align خودکار، G-LaserSensorPin باید Active-High باشد. تعریف NC برای این مسیر استفاده نمی‌شود. اگر سنسور تغییر وضعیت مورد انتظار را ایجاد نکند، Timeout مشخصی وجود ندارد و فرآیند ممکن است در حالت انتظار باقی بماند.

پس از پایان موفق Transform، دستگاه Displace می‌شود و منتظر فرمان بعدی باقی می‌ماند.

G-AlignGlass,1

این فرمان تمام مراحل Align خودکار توضیح‌داده‌شده در حالت G-AlignGlass,0 را اجرا می‌کند: فایل باز می‌شود، سنسور لیزر لبه یا لبه‌های شیشه را پیدا می‌کند، رفرنس‌ها و در صورت نیاز زاویه مسیر اصلاح می‌شوند و مقدار G-RotationAngle به‌روزرسانی می‌گردد.

تفاوت این حالت در پایان فرآیند است. پس از پایان موفق Align و اعمال Transform، کنترلر Run را در جهت Forward شروع می‌کند.

G-AlignGlass,M

این فرمان Align دستی را اجرا می‌کند و از سنسور G-LaserSensorPin استفاده نمی‌کند.

پیش از فراخوانی، تکنسین باید نقطه مرجع جام را با SavePoint,1 ذخیره کند. سپس باید روی همان لبه شیشه، در فاصله‌ای مناسب از نقطه اول، SavePoint,2 را اجرا کند. هرچه فاصله دو نقطه بیشتر باشد، خطای محاسبه زاویه کمتر خواهد بود.

پس از اجرای G-AlignGlass,M، کنترلر:

- نقطه ذخیره‌شده با SavePoint,1 را به‌عنوان رفرنس در نظر می‌گیرد.

- خط بین SavePoint,1 و SavePoint,2 را به‌عنوان زاویه جام محاسبه می‌کند.

- Transform مسیر را اعمال می‌کند.

- مقدار G-RotationAngle را به‌روزرسانی می‌کند.

در این حالت Displace خودکار انجام نمی‌شود و Run نیز به‌صورت خودکار شروع نمی‌شود. پس از پایان Align دستی، تکنسین باید رفرنس، زاویه و موقعیت مسیر برش را بررسی کند و سپس فرمان حرکت یا Run مناسب را صادر کند.

| G-SetReference | یافتن و تنظیم رفرنس محور |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-LaserSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Parameter: | SearchVelocity |  |
|  |  | LaserSensorOffset محور X و Y |  |
|  |  | DefaultReference محور X و Y |  |

G-SetReference برای پیدا کردن لبه جام شیشه در یک محور و تنظیم رفرنس همان محور استفاده می‌شود. برخلاف G-AlignGlass، این فانکشن فایل را نمی‌چرخاند و زاویه طرح را اصلاح نمی‌کند؛ فقط رفرنس محور X یا Y را با استفاده از سنسور لیزر تنظیم می‌کند.

این فرمان برای ماشین‌هایی کاربرد دارد که لازم است رفرنس یک محور به‌صورت مستقل و با تشخیص لبه شیشه تعیین شود.

با این فرمان، کنترلر رفرنس محور X را تنظیم می‌کند.

G-SetReference,X

ابتدا کنترلر بررسی می‌کند که دستگاه Online یا Simulation باشد، فایل برش باز باشد، Home انجام شده باشد، محورهای موردنیاز آزاد و Enable باشند و وضعیت Emergency، Hold، Alarm، Homing، Running یا Limit فعال نباشد. همچنین G-LaserSensorPin باید تعریف شده باشد.

پس از تأیید شرایط، کنترلر محورهای X و Y را به مقادیر DefaultReference محورهای متناظر منتقل می‌کند. سپس محور X را در جهت مثبت و تا طول کامل کورس آن حرکت می‌دهد تا سنسور G-LaserSensorPin تغییر وضعیت دهد.

سرعت حرکت جست‌وجو از SearchVelocity گرفته می‌شود. Precision این فرمان ثابت و برابر 3 است؛ بنابراین پارامتر SearchPrecision در این فانکشن استفاده نمی‌شود.

با تشخیص لبه شیشه، کنترلر مقدار رفرنس X را برابر موقعیت ثبت شده  به‌علاوه LaserSensorOffset محور X قرار می‌دهد. مقدار رفرنس Y نیز برابر DefaultReference محور Y باقی می‌ماند. این مقادیر در سیستم رفرنس و بانک مختصات G59 ثبت می‌شوند.

پس از ثبت موقعیت موفق، کنترلر فرمان Displace را اجرا می‌کند.

G-SetReference,Y

این فرمان همان منطق را برای محور Y اجرا می‌کند.

کنترلر ابتدا X و Y را به مقادیر DefaultReference منتقل می‌کند. سپس محور Y را در جهت مثبت و تا طول کامل کورس آن حرکت می‌دهد تا G-LaserSensorPin تغییر وضعیت دهد.

پس از تشخیص لبه، رفرنس Y برابر موقعیت ثبت شده   به‌علاوه LaserSensorOffset محور Y قرار می‌گیرد. رفرنس X نیز برابر DefaultReference محور X باقی می‌ماند. مقادیر جدید در سیستم رفرنس و بانک G59 ثبت می‌شوند.

پس از ثبت موقعیت موفق، فرمان Displace اجرا می‌شود.

| G-Blower | کنترل خروجی دمنده |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-BlowerPin |  |
|  | Parameter: | PedalTime |  |

G-Blower فانکشن کنترل دمنده هوای میز برش شیشه است. دمنده با ایجاد جریان هوا از زیر جام، اصطکاک بین شیشه و میز را کاهش می‌دهد تا جابه‌جایی و تنظیم موقعیت جام آسان‌تر شود.

این فانکشن فقط وضعیت خروجی دمنده را کنترل می‌کند و هیچ بازخوردی از فشار یا جریان واقعی هوا دریافت نمی‌کند. بنابراین روشن بودن خروجی به معنی تأیید عملکرد مکانیکی دمنده نیست.

G-Blower,0

این فرمان خروجی G-BlowerPin را غیرفعال می‌کند و دمنده خاموش می‌شود.

پس از اجرای فرمان، خروجی خاموش باقی می‌ماند تا فرمان دیگری برای روشن‌کردن یا تغییر وضعیت دمنده صادر شود.

G-Blower,1

این فرمان خروجی G-BlowerPin را فعال می‌کند و دمنده روشن می‌شود.

پس از اجرای فرمان، خروجی روشن باقی می‌ماند. نرم‌افزار برای رسیدن فشار هوا یا عملکرد واقعی دمنده انتظار نمی‌کشد و سنسور فشار هوایی را نیز بررسی نمی‌کند.

اگر این فرمان در M-code فایل برش قرار گرفته باشد، کنترلر پس از اجرای فرمان، برنامه را بدون تأخیر ادامه می‌دهد.

G-Blower,2

این فرمان وضعیت فعلی G-BlowerPin را تغییر می‌دهد:

- اگر خروجی خاموش باشد، روشن می‌شود.

- اگر خروجی روشن باشد، خاموش می‌شود.

وضعیت جدید خروجی تا صدور فرمان بعدی باقی می‌ماند.

فشار کوتاه پدال نیز همین فرمان را اجرا می‌کند. اگر مدت فشرده‌شدن پدال کمتر یا مساوی PedalTime باشد، G-Pedal به‌صورت خودکار G-Blower,2 را فراخوانی می‌کند.

| G-Oil | کنترل خروجی روغن یا نفت |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-OilPin |  |
|  | Function: | - |  |
|  | Parameter: | G-OilManual |  |

G-Oil فانکشن کنترل مستقیم شیر روغن یا نفت ابزار برش است. این فرمان خروجی روغن را مستقل از وضعیت ابزار روشن، خاموش یا تغییر وضعیت می‌دهد.

روشن بودن خروجی فقط نشان می‌دهد فرمان به G-OilPin ارسال شده است؛ نرم‌افزار بازخوردی از جریان واقعی روغن، فشار مدار یا رسیدن روغن به الماس دریافت نمی‌کند

G-Oil,0

این فرمان خروجی G-OilPin را غیرفعال می‌کند و جریان روغن قطع می‌شود.

خروجی تا زمان صدور فرمان بعدی در وضعیت خاموش باقی می‌ماند.

G-Oil,1

این فرمان خروجی G-OilPin را فعال می‌کند و شیر روغن باز می‌شود.

خروجی روشن باقی می‌ماند تا فرمان خاموش‌کردن، Toggle یا یکی از رویدادهای ایمنی نرم‌افزار رخ دهد. کنترلر برای رسیدن روغن به ابزار یا تأیید عملکرد شیر، تأخیر یا بازخوردی ندارد.

G-Oil,2

این فرمان وضعیت فعلی G-OilPin را تغییر می‌دهد:

- اگر خروجی خاموش باشد، روشن می‌شود.

- اگر خروجی روشن باشد، خاموش می‌شود.

وضعیت جدید تا صدور فرمان بعدی باقی می‌ماند.

| G-CornerJack | کنترل جک گونیاکننده |  | 0,1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-CornerJackSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-CornerJackUpPin |  |
|  |  | G-CornerJackPin |  |
|  |  | G-CornerJackDownPin |  |
|  | Function: | G-Pedal |  |
|  | Parameter: | CornerJackDelay |  |
|  |  | PedalTime |  |

G-CornerJack,0

با فراخوانی این فرمان، کنترلر ابتدا خروجی‌های Up، یعنی G-CornerJackUpPin و G-CornerJackPin، را غیرفعال می‌کند. سپس G-CornerJackDownPin را فعال می‌کند تا جک در مسیر Down حرکت کند.

پس از فعال شدن خروجی Down، کنترلر وضعیت G-CornerJackSensorPin را بررسی می‌کند. این سنسور به‌صورت Active-High خوانده می‌شود؛ یعنی فعال شدن ورودی خام سنسور به معنی رسیدن جک به موقعیت موردنظر است. تنظیم NC برای این سنسور در منطق Corner Jack استفاده نمی‌شود.

با فعال شدن سنسور، خروجی Down غیرفعال و حرکت جک پایان می‌یابد. اگر سنسور تعریف نشده باشد یا فعال نشود، کنترلر Timeout مشخصی ندارد و خروجی Down می‌تواند روشن باقی بماند.

G-CornerJack,1

با این فرمان، کنترلر ابتدا G-CornerJackDownPin را غیرفعال می‌کند و سپس خروجی Up، یعنی G-CornerJackUpPin یا G-CornerJackPin، را فعال می‌کند.

خروجی Up برای مدت CornerJackDelay فعال باقی می‌ماند. پس از پایان این زمان، اگر G-CornerJackDownPin تعریف شده باشد، کنترلر هر دو خروجی Up و Down را غیرفعال می‌کند و Timer پایان می‌یابد.

اگر خروجی Down تعریف نشده باشد، کنترلر پس از پایان Delay فقط Timer را می‌بندد و خروجی Up ممکن است روشن باقی بماند. این وضعیت باید در راه‌اندازی واقعی دستگاه بررسی شود.

اگر آرگومان 1 روی Button لحظه‌ای تعریف شود، با فشردن Button خروجی Up فعال می‌شود. با رها کردن Button، خروجی Up غیرفعال و خروجی Down فعال می‌شود. برای خروجی Down ایجادشده در رخداد رهاکردن Button، Timer جدیدی آغاز نمی‌شود؛ بنابراین خروجی Down می‌تواند تا فعال شدن سنسور روشن بماند.

G-CornerJack,2

این فرمان حالت Corner Jack را تغییر می‌دهد. کنترلر وضعیت فعلی جک را با استفاده از وضعیت سنسور، در صورت تعریف شدن سنسور، یا مقدار داخلی خود تعیین می‌کند.

اگر وضعیت فعلی جک Down تشخیص داده شود، مسیر Up فعال می‌شود و جک برای مدت CornerJackDelay در جهت Up حرکت می‌کند. اگر وضعیت فعلی Up تشخیص داده شود، مسیر Down فعال می‌شود و کنترلر تا فعال شدن G-CornerJackSensorPin منتظر می‌ماند.

اگر G-Pedal تعریف شده باشد و مدت فشرده‌شدن پدال بیشتر از PedalTime باشد، G-Pedal همین فرمان، یعنی G-CornerJack,2، را اجرا می‌کند.

توجه: خروجی‌های G-CornerJackUpPin و G-CornerJackDownPin برای جکی طراحی شده‌اند که به شیر برقی دوبوبینه متصل است. در این ساختار، یک خروجی جک را در جهت Up و خروجی دیگر آن را در جهت Down حرکت می‌دهد.

پس از پایان حرکت Up، خروجی Up باید قطع شود؛ مدت فعال‌بودن آن با CornerJackDelay تعیین می‌شود. در حرکت Down نیز خروجی Down تا زمانی روشن می‌ماند که G-CornerJackSensorPin رسیدن جک به موقعیت نهایی را تأیید کند. به همین دلیل، در حالت دوبوبینه از Timer برای Up و سنسور برای Down استفاده می‌شود.

در جک متصل به شیر برقی تک‌بوبینه، فقط یک خروجی لازم است. با روشن شدن G-CornerJackPin، جک بالا می‌رود و با خاموش شدن آن، فنر یا مسیر برگشت شیر باعث پایین‌آمدن جک می‌شود. در این ساختار، خروجی Down و سنسور پایان حرکت برای فرمان‌دادن به شیر ضروری نیستند.

| G-Pedal | عملکرد کلید یا پدال |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-Blower |  |
|  |  | G-CornerJack |  |
|  | Parameter: | PedalTime |  |

G-Pedal فانکشن تعیین رفتار پدال دستگاه است. این فانکشن مدت فشرده‌بودن پدال را اندازه‌گیری می‌کند و پس از رها شدن پدال، یکی از دو فرمان Blower یا Corner Jack را اجرا می‌کند.

هنگام فشرده‌شدن پدال، کنترلر فقط زمان شروع فشار را ثبت می‌کند. در این مرحله هیچ فرمانی به Blower یا Corner Jack صادر نمی‌شود. به همین دلیل، المان متصل به G-Pedal باید از نوع لحظه‌ای باشد و هر دو رخداد Down و Up را ایجاد کند. اگر فقط رخداد فشرده‌شدن ارسال شود و رخداد رهاکردن وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری نهایی انجام نمی‌شود.

هنگام رها شدن پدال، کنترلر مدت زمان فشرده‌بودن آن را با مقدار PedalTime مقایسه می‌کند. اگر مدت فشار کمتر یا مساوی PedalTime باشد، کنترلر فرمان G-Blower,2 را اجرا می‌کند. در نتیجه، وضعیت دمنده تغییر می‌کند؛ اگر Blower روشن باشد خاموش و اگر خاموش باشد روشن می‌شود.

اگر مدت فشار بیشتر از PedalTime باشد، کنترلر فرمان G-CornerJack,2 را اجرا می‌کند. در نتیجه، وضعیت Corner Jack تغییر می‌کند؛ کنترلر با توجه به وضعیت فعلی جک، فرمان Up یا Down را صادر می‌کند.

| G-ConveyorSearchGlass | جست‌وجوی شیشه روی Conveyor |  | X,Y,… |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-LaserSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-SearchGlass |  |
|  | Parameter: | SearchLength |  |
|  |  | SearchVelocity |  |
|  |  | StartLocationX |  |
|  |  | StartLocationY |  |
|  |  | RunContinuse |  |

G-ConveyorSearchGlass برای جست‌وجوی شیشه روی Conveyor استفاده می‌شود. کنترلر محور انتخاب‌شده را حرکت می‌دهد و با بررسی تغییر وضعیت سنسور لیزر، لبه یا انتهای شیشه را پیدا می‌کند.

آرگومان این فرمان باید نام محور فیزیکی مورد استفاده برای جست‌وجوی شیشه باشد.

G-ConveyorSearchGlass,X

G-ConveyorSearchGlass,Y

محور انتخاب‌شده باید همان محوری باشد که حرکت Conveyor یا جابه‌جایی شیشه در امتداد آن انجام می‌شود.

پس از فراخوانی، کنترلر بررسی می‌کند که دستگاه Online یا Simulation باشد، محور انتخاب‌شده آزاد و Enable باشد و وضعیت Emergency، Hold، Alarm، Homing یا Limit فعال نباشد. برای اجرای این فرآیند، G-LaserSensorPin باید تعریف شده باشد.

کنترلر ابتدا موقعیت فعلی دستگاه را با نقطه شروع تعیین‌شده توسط StartLocationX و StartLocationY مقایسه می‌کند. اگر فاصله دستگاه از این نقطه بیش از یک واحد باشد، ابتدا دستگاه را به این موقعیت منتقل می‌کند تا جست‌وجو از نقطه مشخص و تکرارپذیر آغاز شود.

پس از رسیدن به نقطه شروع، کنترلر وضعیت فعلی G-LaserSensorPin را بررسی می‌کند. برخلاف Align، در این فانکشن وضعیت NC ذخیره‌شده برای سنسور اعمال می‌شود. بنابراین منطق Active-High یا Active-Low سنسور باید در تعریف G-LaserSensorPin با وضعیت واقعی سنسور مطابقت داشته باشد.

کنترلر سپس محور انتخاب‌شده را در جهت مثبت حرکت می‌دهد. حداکثر طول حرکت هر مرحله با SearchLength و سرعت حرکت با SearchVelocity شاخه Conveyor تعیین می‌شود.

در شروع جست‌وجو، کنترلر نمی‌داند سنسور در کدام سمت لبه شیشه قرار دارد. ممکن است سنسور از ابتدا شیشه را تشخیص داده باشد یا اصلاً شیشه‌ای مقابل آن نباشد. به همین دلیل، کنترلر ابتدا وضعیت فعلی ورودی را ثبت می‌کند.

اگر وضعیت اولیه سنسور برای ادامه جست‌وجو مناسب نباشد، کنترلر محور را در جهت مثبت حرکت می‌دهد تا وضعیت ورودی تغییر کند. این مرحله فقط برای عبور از وضعیت اولیه است؛ یعنی کنترلر از محدوده‌ای که سنسور در آن وضعیت فعلی را دارد خارج می‌شود.

پس از اولین تغییر وضعیت، کنترلر همچنان در همان جهت حرکت می‌کند و منتظر تغییر وضعیت بعدی سنسور می‌ماند. محل تغییر دوم، موقعیتی است که جست‌وجوی شیشه بر اساس آن کامل می‌شود.

برای مثال، اگر سنسور در ابتدای جست‌وجو شیشه را تشخیص دهد، کنترلر ابتدا حرکت می‌کند تا سنسور دیگر شیشه را تشخیص ندهد. سپس در ادامه حرکت، منتظر تغییر بعدی سنسور می‌ماند. اگر سنسور در ابتدا شیشه را تشخیص ندهد، کنترلر بسته به منطق ورودی و وضعیت موردنیاز، ممکن است مستقیماً به مرحله تشخیص تغییر بعدی برسد.

.

این فانکشن طول جام را محاسبه یا ذخیره نمی‌کند؛ فقط حرکت محور را تا رسیدن به تغییر وضعیت موردنظر سنسور ادامه می‌دهد.

اگر محور تقریباً تمام طول SearchLength را حرکت کند و سنسور تغییر وضعیت مورد انتظار را ایجاد نکند، کنترلر فرآیند را متوقف کرده و پیام Searching glass error نمایش می‌دهد. در این وضعیت باید عملکرد سنسور، جهت حرکت محور، مقدار SearchLength، نقطه شروع و وجود شیشه در مسیر سنسور بررسی شود.

پس از پایان موفق جست‌وجو، پیام Finished نمایش داده می‌شود. اگر RunContinuse=True باشد، کنترلر پس از حدود 100 میلی‌ثانیه Run را ادامه می‌دهد. اگر RunContinuse=False باشد، فرآیند پس از پایان جست‌وجو متوقف می‌ماند.

| G-ConveyorMoveGlass | حرکت Conveyor |  | X,Y,… |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-Move |  |
|  |  | G-SearchGlass |  |
|  | Parameter: | MoveLength |  |
|  |  | G-MoveLenght |  |
|  |  | MoveVelocity |  |
|  |  | MoveCount |  |
|  |  | G-MoveCount |  |
|  |  | RunContinuse |  |

G-ConveyorMoveGlass برای جابه‌جا کردن شیشه روی Conveyor استفاده می‌شود. کنترلر محور انتخاب‌شده را به اندازه مشخص حرکت می‌دهد و می‌تواند بر اساس شمارنده حرکت، برنامه را ادامه دهد یا وارد مرحله جست‌وجوی شیشه شود.

پس از فراخوانی، کنترلر بررسی می‌کند که دستگاه Online یا Simulation باشد، محور انتخاب‌شده آزاد و Enable باشد و دستگاه در وضعیت Emergency، Hold، Alarm، Homing یا Limit قرار نداشته باشد. محور انتخاب‌شده نیز نباید در Jog یا Run باشد.

پس از تأیید شرایط، کنترلر محور انتخاب‌شده را با سرعت MoveVelocity حرکت می‌دهد. مقدار و جهت حرکت از MoveLength گرفته می‌شود:

- مقدار مثبت، محور را در جهت مثبت حرکت می‌دهد.

- مقدار منفی، محور را در جهت منفی حرکت می‌دهد.

مقدار MoveLength باید با کورس مجاز محور، طراحی مکانیکی Conveyor و محل واقعی جام شیشه متناسب باشد. این پارامتر محدودیت حفاظتی داخلی ندارد؛ بنابراین مقدار اشتباه می‌تواند باعث حرکت خارج از محدوده مورد انتظار شود.

پس از پایان حرکت محور، کنترلر مسیر MainPath را Reset می‌کند و سپس وضعیت شمارنده Conveyor را بررسی می‌کند.

اگر MoveCount صفر یا کمتر از صفر باشد، شمارنده محدودیت ایجاد نمی‌کند و کنترلر Run بعدی را شروع می‌کند.

اگر MoveCount بیشتر از صفر باشد و شمارنده جاری هنوز به تعداد تعیین‌شده نرسیده باشد، کنترلر مقدار شمارنده جاری را یک واحد افزایش می‌دهد و Run بعدی را آغاز می‌کند.

اگر شمارنده جاری به مقدار MoveCount برسد، کنترلر شمارنده جاری را دوباره روی 1 قرار می‌دهد. سپس رفتار کنترلر به مقدار RunContinuse بستگی دارد:

- اگر RunContinuse=True باشد، کنترلر G-SearchGlass را برای پیدا کردن وضعیت جدید شیشه اجرا می‌کند.

- اگر RunContinuse=False باشد، چرخه Conveyor در همین مرحله پایان می‌یابد و Run بعدی شروع نمی‌شود.

مقدار شمارنده کل با G-MoveCount قابل تغییر است. همچنین با G-MoveCount,-1 می‌توان شمارنده جاری را مشاهده یا تغییر داد و با G-MoveCount,-2 شمارنده جاری را به 1 بازنشانی کرد.

توجه:

| مورد | G-ConveyorSearchGlass | G-ConveyorMoveGlass |
| --- | --- | --- |
| هدف | پیدا کردن وضعیت یا لبه شیشه با سنسور | جابه‌جا کردن شیشه به اندازه مشخص |
| سنسور لیزر | استفاده می‌کند | استفاده نمی‌کند |
| محور حرکت | تا پیدا شدن تغییر وضعیت سنسور حرکت می‌کند | به اندازه ثابت MoveLength حرکت می‌کند |
| سرعت | SearchVelocity در شاخه Conveyor | MoveVelocity |
| طول حرکت | حداکثر با SearchLength | دقیقاً با MoveLength |
| نتیجه پایان | پایان جست‌وجو یا نمایش خطای Searching glass error | بررسی MoveCount و ادامه Run یا شروع Search |
| کاربرد | تشخیص موقعیت شیشه | انتقال شیشه بین چرخه‌های برش |

به‌صورت ساده: G-ConveyorSearchGlass می‌پرسد «شیشه کجاست؟» و G-ConveyorMoveGlass می‌گوید «شیشه را این مقدار جابه‌جا کن».

| G-Zaxis | کنترل بالا/پایین‌رفتن هد برش |  | 0,1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-ZAxisSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-ZAxisPin |  |
|  | Function: | G-Peeling |  |
|  | Parameter: | G-ZAxisDelay |  |
|  |  | G-ZAxisManual |  |

این فانکشن برای کنترل بالا و پایین رفتن هد برش و هد جداکننده (Peeling) استفاده می‌شود. هد فعال با وضعیت G-Peeling تعیین می‌شود؛ یعنی در حالت عادی فرمان به هد اصلی Z ارسال می‌شود و هنگام فعال بودن Peeling، همان فرمان برای هد جداکننده صادر خواهد شد.

در پایین آمدن هد اصلی، مقدار G-AnalogValue روی خروجی آنالوگ اعمال می‌شود تا فشار یا شدت عملکرد هد مطابق تنظیمات دستگاه تنظیم شود. خروجی آنالوگ فقط به هد اصلی مربوط است و در حالت Peeling اعمال نمی‌شود.

G-ZAxis,0

با فراخوانی G-ZAxis,0، خروجی هد انتخاب‌شده قطع می‌شود و هد باید به وضعیت بالا برگردد. هم‌زمان مقدار خروجی آنالوگ صفر می‌شود؛ بنابراین فشار یا فرمان آنالوگ هد اصلی نیز حذف خواهد شد.

اگر برای هد انتخاب‌شده ورودی G-ZAxisSensorPin تعریف شده باشد، نرم‌افزار تا فعال شدن آن ورودی منتظر می‌ماند و سپس مرحله بعدی برنامه را ادامه می‌دهد. در صورتی که سنسور تعریف نشده باشد، نرم‌افزار به‌جای انتظار برای ورودی، به اندازه مقدار G-ZAxisDelay مکث می‌کند.

بنابراین سنسور Z باید در موقعیتی نصب شود که فعال شدن آن، رسیدن هد به وضعیت مورد انتظار این فرمان را تأیید کند. اگر سنسور تعریف شده باشد اما هیچ‌گاه فعال نشود، برنامه در همین مرحله باقی می‌ماند و فرآیند ادامه پیدا نمی‌کند.

G-ZAxis,1

با فراخوانی G-ZAxis,1، خروجی هد انتخاب‌شده فعال می‌شود و هد فرمان پایین رفتن دریافت می‌کند. اگر هد اصلی انتخاب شده باشد، مقدار G-AnalogValue نیز به خروجی G-AnalogPin ارسال می‌شود.

در این حالت، نرم‌افزار صرف‌نظر از وجود یا وضعیت سنسور Z، فقط به مدت G-ZAxisDelay منتظر می‌ماند و سپس مرحله بعدی را اجرا می‌کند. این روش زمانی مناسب است که زمان حرکت هد مشخص و تکرارپذیر باشد و نیازی به تأیید موقعیت با سنسور وجود نداشته باشد.

G-ZAxis,2

با فراخوانی G-ZAxis,2، هد انتخاب‌شده مانند حالت قبل فرمان پایین رفتن دریافت می‌کند. برای هد اصلی، مقدار G-AnalogValue نیز روی خروجی آنالوگ اعمال می‌شود.

اگر ورودی G-ZAxisSensorPin برای هد مربوطه تعریف شده باشد، نرم‌افزار تا فعال شدن سنسور منتظر می‌ماند؛ در غیر این صورت، به اندازه G-ZAxisDelay مکث می‌کند. این حالت برای دستگاهی مناسب است که رسیدن هد به موقعیت پایین یا موقعیت کاری باید با سنسور تأیید شود.

در صورت نصب سنسور، باید محل و منطق آن با وضعیت مورد انتظار این فرمان هماهنگ باشد. برای مثال، اگر سنسور فقط موقعیت بالای هد را تشخیص دهد، استفاده از آن برای تأیید پایان حرکت رو به پایین مناسب نیست.

نکته:

فعال بودن G-ZAxisManual باعث می‌شود کنترل خودکار خروجی Z غیرفعال شود. در این وضعیت، فراخوانی فرمان پایین، هد را به‌صورت خودکار پایین نمی‌آورد و برنامه نیز بدون انتظار برای سنسور یا تأخیر ادامه می‌یابد.

در حالت عادی، هنگام پایین رفتن هد، اگر G-OilManual غیرفعال باشد، سیستم روغن‌کاری نیز مطابق فرمان Z به‌صورت خودکار کنترل می‌شود. فعال کردن G-OilManual فقط کنترل خودکار روغن را متوقف می‌کند و مانع عملکرد خود فرمان Z نمی‌شود.

در رویدادهای Emergency و Home، نرم‌افزار خروجی هد اصلی و خروجی آنالوگ را قطع می‌کند؛ بااین‌حال خروجی هد Peeling باید در راه‌اندازی و تست ایمنی دستگاه به‌طور جداگانه بررسی شود. همچنین آغاز اجرای مسیر برش، به‌تنهایی فرمان Z را قطع نمی‌کند؛ بنابراین وضعیت واقعی هد پیش از شروع حرکت دستگاه باید کنترل شود.

| G-Peeling | فعال/غیرفعال‌کردن هد برداشتن لایه محافظ شیشه |  | No Arg. |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-ZAxisSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-ZAxisPin |  |
|  | Function: | G-Zaxis |  |
|  | Parameter: | G-ZAxisDelay |  |
|  |  | G-PeelingOffset |  |

این فانکشن حالت استفاده از هد Peeling را فعال یا غیرفعال می‌کند. هد Peeling برای عملیات برداشتن لایه محافظ شیشه در نظر گرفته شده و از هد اصلی خط‌انداز مستقل است.

فعال شدن این حالت فقط انتخاب یک خروجی جدید نیست؛ نرم‌افزار مختصات هد را نیز با Offset تعریف‌شده جابه‌جا می‌کند تا محل واقعی ابزار Peeling نسبت به ابزار اصلی جبران شود. پس از فعال شدن Peeling، فرمان‌های G-ZAxis به خروجی و سنسور مخصوص هد Peeling هدایت می‌شوند.

در فراخوانی معمولی G-Peeling، نرم‌افزار بدون توجه به آرگومان، وضعیت Peeling را تغییر می‌دهد؛ یعنی اگر غیرفعال باشد آن را فعال می‌کند و اگر فعال باشد آن را غیرفعال می‌کند.

هنگام فعال شدن، نرم‌افزار Offset مربوط به محورهای X و Y را از تنظیمات G-PeelingOffset می‌خواند و موقعیت هر دو محور را به اندازه این Offset جابه‌جا می‌کند. هدف از این جابه‌جایی آن است که نوک هد Peeling، با وجود فاصله فیزیکی از هد اصلی، روی مختصات درست مسیر قرار بگیرد.

پس از فعال شدن حالت Peeling، G-ZAxis به‌جای گروه اصلی G-ZAxisPin,0، گروه G-ZAxisPin,1 را کنترل می‌کند. همچنین اگر سنسور Z برای هد Peeling تعریف شده باشد، همان گروه دوم G-ZAxisSensorPin برای انتظار و تأیید موقعیت هد استفاده خواهد شد.

در این حالت، خروجی G-AnalogPin برای هد Peeling اعمال نمی‌شود و مقدار آن صفر باقی می‌ماند. همچنین کنترل خودکار روغن که در حرکت هد اصلی ممکن است فعال شود، برای هد Peeling انجام نمی‌شود.

هنگام غیرفعال شدن Peeling، نرم‌افزار جابه‌جایی مختصات X و Y را برمی‌گرداند تا دستگاه دوباره مختصات هد اصلی را مبنا قرار دهد. سپس فرمان‌های G-ZAxis دوباره به هد اصلی بازمی‌گردند.

نکته: مقدار Offset باید اختلاف واقعی محل نوک هد اصلی و نوک هد Peeling باشد؛ علامت مثبت یا منفی آن نیز باید با جهت واقعی محورهای X و Y هماهنگ شود. پیش از کار روی شیشه، فعال و غیرفعال شدن Peeling را بدون ابزار یا با شیشه آزمایشی بررسی کنید تا جهت جابه‌جایی هر دو محور تأیید شود.

در نسخه فعلی نرم‌افزار، هنگام تغییر حالت Peeling، خروجی هد Peeling به‌طور صریح قطع نمی‌شود. بنابراین پیش از تغییر بین هد اصلی و Peeling، وضعیت هر دو خروجی Z را از بخش I/O بررسی کنید و در صورت نیاز با G-ZAxis,0 یا قطع مستقیم خروجی‌ها، هدها را به وضعیت ایمن برگردانید.

حالت Peeling ذخیره نمی‌شود و پس از اجرای مجدد نرم‌افزار، به‌صورت غیرفعال شروع خواهد شد.

| G-Braker | کنترل لحظه‌ای نوار شکست |  | 0-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-BrakerPin |  |
|  | Function: | - |  |
|  | Parameter: | - |  |

این فانکشن برای فرمان دادن به نوار یا جک شکست شیشه استفاده می‌شود. هر نوار شکست با یک شماره از ۰ تا ۹ شناخته می‌شود و می‌تواند یک یا چند خروجی فیزیکی داشته باشد که از طریق G-BrakerPin به آن اختصاص داده شده‌اند.

G-Braker یک فرمان لحظه‌ای است: با شروع فرمان، نوار انتخاب‌شده فعال می‌شود و با پایان فرمان، خروجی آن قطع می‌شود. این فانکشن برای کلید فشاری، ورودی لحظه‌ای و M-codeهایی که لازم است نوار فقط در یک بازه مشخص فعال باشد، مناسب است.

آرگومان این فانکشن شماره گروه نوار شکست را مشخص می‌کند. برای نمونه، G-Braker,0 خروجی‌های گروه صفر و G-Braker,3 خروجی‌های گروه سه را کنترل می‌کند.

با رخداد Down  (فشردن کلید) ، خروجی‌های گروه انتخاب‌شده فعال می‌شوند و نوار شکست فرمان حرکت می‌گیرد. با رخداد Up(رها کردن کلید)، همان خروجی‌ها قطع می‌شوند. بنابراین مدت فعال بودن نوار دقیقاً برابر با مدت نگه‌داشتن کلید یا زمان بین شروع و پایان فرمان است.

اگر برای شماره انتخاب‌شده هیچ خروجی‌ای با G-BrakerPin تعریف نشده باشد، فرمان از نظر نرم‌افزار اجرا می‌شود اما هیچ عملگر فیزیکی حرکت نخواهد کرد. شماره‌های خارج از بازه ۰ تا ۹ نیز خروجی معتبری را انتخاب نمی‌کنند.

با شروع اجرای مسیر، همه خروجی‌های G-BrakerPin قطع می‌شوند. در رویدادهای Emergency و Home نیز تمام گروه‌های Breaker خاموش می‌شوند.

| G-ToggleBraker | تغییر وضعیت نوار شکست |  | 0-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-BrakerPin |  |
|  | Function: | - |  |
|  | Parameter: | - |  |

این فانکشن برای تغییر وضعیت نوار شکست شیشه استفاده می‌شود. هر بار فراخوانی آن، خروجی گروه Breaker انتخاب‌شده را معکوس می‌کند: اگر خاموش باشد روشن می‌شود و اگر روشن باشد خاموش می‌شود.

برخلاف G-Braker، این فانکشن لحظه‌ای نیست؛ رها کردن کلید یا پایان فرمان، خروجی را قطع نمی‌کند. به همین دلیل برای کلیدهای لچ‌شونده، کنترل دستی نوار شکست و مواردی که اپراتور باید نوار را تا زمان دلخواه در وضعیت فعال نگه دارد، کاربرد دارد.

آرگومان شماره گروه نوار شکست را تعیین می‌کند. برای مثال، G-ToggleBraker,0 وضعیت خروجی گروه صفر و G-ToggleBraker,4 وضعیت خروجی گروه چهار را تغییر می‌دهد.

با هر رخداد Down، نرم‌افزار وضعیت فعلی بیت‌های خروجی گروه انتخاب‌شده را بررسی و معکوس می‌کند. رخداد Up هیچ تغییری در خروجی ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین نوار در همان وضعیت می‌ماند تا این فانکشن دوباره فراخوانی شود یا خروجی آن از مسیر دیگری قطع گردد.

اگر برای شماره انتخاب‌شده خروجی فیزیکی توسط G-BrakerPin تعریف نشده باشد، تغییر وضعیت فقط در منطق نرم‌افزار رخ می‌دهد و عملگری در دستگاه حرکت نمی‌کند. شماره‌های خارج از محدوده ۰ تا ۹ نیز گروه Breaker معتبری را انتخاب نمی‌کنند.

با شروع اجرای مسیر، تمام خروجی‌های Breaker قطع می‌شوند. در Emergency و Home نیز همه گروه‌های G-BrakerPin خاموش می‌شوند.

| G-Loader | اجرای سیکل Loader |  | 1,0,-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-LoaderUpSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  |  | G-LoaderDownSensor1Pin |  |
|  |  | G-LoaderDownSensor2Pin |  |
|  | Digital Output: | G-LoaderUp1Pin |  |
|  |  | G-LoaderUp2Pin |  |
|  |  | G-LoaderDown1Pin |  |
|  |  | G-LoaderDown2Pin |  |
|  | Function: | - |  |
|  | Parameter: | G-LoaderUpDelay1 |  |
|  |  | G-LoaderUpDelay2 |  |
|  |  | G-LoaderDownDelay |  |

G-Loader,1

با فراخوانی G-Loader,1، ابتدا خروجی G-LoaderUp1Pin فعال و سه خروجی دیگر قطع می‌شوند.

پس از سپری شدن G-LoaderUpDelay1، خروجی G-LoaderUp2Pin نیز فعال می‌شود و هر دو خروجی Up1 و Up2 هم‌زمان روشن می‌مانند. زمان این مرحله باید با مکانیزم واقعی دستگاه هماهنگ شود تا ورود مرحله دوم پیش از رسیدن Loader به موقعیت مناسب رخ ندهد.

سپس نرم‌افزار منتظر فعال شدن G-LoaderUpSensorPin می‌ماند. اگر سنسور فعال نشود، فرآیند در همان مرحله باقی می‌ماند و خروجی‌های Up می‌توانند روشن بمانند؛ برای این انتظار، Timeout داخلی تعریف نشده است.

پس از فعال شدن سنسور Up، هر چهار خروجی ابتدا قطع می‌شوند و فقط G-LoaderDown2Pin فعال می‌شود. پس از گذشت G-LoaderUpDelay2، همه خروجی‌های Loader قطع و سیکل پایان می‌یابد.

G-Loader,-1

با فراخوانی G-Loader,-1، ابتدا خروجی G-LoaderDown1Pin فعال و سه خروجی دیگر قطع می‌شوند.

نرم‌افزار تا فعال شدن G-LoaderDownSensor1Pin منتظر می‌ماند. اگر این ورودی تغییر وضعیت ندهد، سیکل متوقف می‌ماند و مرحله بعدی اجرا نخواهد شد.

پس از تأیید سنسور Down1، خروجی G-LoaderDown2Pin نیز فعال می‌شود؛ بنابراین Down1 و Down2 هم‌زمان روشن خواهند بود. اگر G-LoaderDownSensor2Pin تعریف شده باشد، نرم‌افزار تا فعال شدن آن منتظر می‌ماند تا پایان حرکت Down با سنسور تأیید شود. اگر این سنسور تعریف نشده باشد، به‌جای آن به اندازه G-LoaderDownDelay مکث می‌کند.

در پایان مرحله Down، تمام خروجی‌های Loader قطع می‌شوند. محل نصب، منطق NC و ترتیب عملکرد سنسورهای Down1 و Down2 باید دقیقاً با این توالی هماهنگ باشد.

G-Loader,0

با فراخوانی G-Loader,0، هر چهار خروجی Up1، Up2، Down1 و Down2 قطع می‌شوند. این آرگومان برای توقف دستی سیکل یا بازگرداندن خروجی‌های Loader به وضعیت بدون فرمان کاربرد دارد.

نکته: سنسور G-LoaderUpSensorPin و سنسور G-LoaderDownSensor1Pin برای کامل شدن مراحل اصلی سیکل ضروری هستند. در صورت قطع سیم، تنظیم نادرست NC، آلودگی سنسور یا گیرکردن مکانیزم، نرم‌افزار زمان‌سنج جایگزین برای آن‌ها ندارد و فرآیند در انتظار باقی می‌ماند.

| G-SearchGlass | جست‌وجوی شیشه با سنسور |  | X,Y,… |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-LaserSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-ConveyorSearchGlass |  |
|  | Parameter: | SearchLength |  |
|  |  | SearchVelocity |  |
|  |  | StartLocationX |  |
|  |  | StartLocationY |  |
|  |  | RunContinuse |  |

این فانکشن برای یافتن لبه شیشه روی Conveyor استفاده می‌شود. نرم‌افزار با حرکت دادن محور انتخاب‌شده و بررسی تغییر وضعیت G-LaserSensorPin، موقعیت لبه را پیدا می‌کند.

برخلاف Align، این فرمان مختصات طرح یا Reference دستگاه را تغییر نمی‌دهد و طول شیشه را نیز محاسبه یا ذخیره نمی‌کند. نتیجه آن فقط رساندن محور به لبه شناسایی‌شده است تا فرآیند بعدی Conveyor از موقعیت درست ادامه پیدا کند.

نرم‌افزار جست‌وجو را در جهت مثبت محور انتخاب‌شده انجام می‌دهد. بنابراین جهت نصب سنسور، جهت حرکت Conveyor و علامت محور باید به‌گونه‌ای هماهنگ باشند که لبه موردنظر با حرکت مثبت محور پیدا شود.

پس از فراخوانی، نرم‌افزار ابتدا محورهای X و Y را بررسی می‌کند. اگر هر محور بیش از یک واحد با مقادیر StartLocationX و StartLocationY فاصله داشته باشد، دستگاه را به موقعیت شروع جست‌وجو منتقل می‌کند. این موقعیت باید به‌صورت ایمن انتخاب شود تا سنسور و مکانیزم Conveyor در محدوده مجاز حرکت قرار داشته باشند.

سپس وضعیت اولیه سنسور لیزر خوانده می‌شود. در این مسیر، برخلاف Align، تنظیم NC تعریف‌شده برای G-LaserSensorPin اعمال می‌شود؛ بنابراین فعال بودن سنسور با توجه به نوع سنسور NO یا NC تفسیر خواهد شد.

اگر وضعیت اولیه سنسور به‌گونه‌ای باشد که کنترلر باید ابتدا از وضعیت فعلی عبور کند، مرحله اول ثبت موقعیت اجرا می‌شود. در این مرحله محور در جهت مثبت و حداکثر تا SearchLength حرکت می‌کند تا اولین تغییر وضعیت سنسور پیدا شود. هدف این مرحله، عبور از وضعیت اولیه سنسور است؛ نه تعیین موقعیت نهایی لبه شیشه.

پس از ثبت تغییر اول، نرم‌افزار مرحله دوم ثبت موقعیت را در همان جهت آغاز می‌کند. در این مرحله، تغییر وضعیت بعدی سنسور جست‌وجو می‌شود و محور در محل تشخیص آن متوقف خواهد شد. این موقعیت، نتیجه جست‌وجوی شیشه در نظر گرفته می‌شود.

سرعت حرکت در مراحل جست‌وجو با SearchVelocity تعیین می‌شود و SearchLength بیشترین مسافتی است که نرم‌افزار اجازه دارد برای یافتن تغییر وضعیت سنسور طی کند.

اگر تغییر وضعیت موردنیاز سنسور پیدا شود، جست‌وجو با پیام Finished پایان می‌یابد. در صورتی که RunContinuse فعال باشد، نرم‌افزار حدود ۱۰۰ میلی‌ثانیه بعد اجرای Run را آغاز می‌کند. اگر این گزینه غیرفعال باشد، جست‌وجو پس از رسیدن به لبه پایان می‌یابد و اجرای خودکار مسیر بعدی انجام نمی‌شود.

اگر محور تقریباً تمام SearchLength را طی کند و تغییر موردنیاز سنسور پیدا نشود، نرم‌افزار پیام Searching glass error نمایش می‌دهد. علت‌های محتمل شامل فاصله نامناسب Start Location، کوتاه بودن SearchLength، جهت نادرست محور، تنظیم نادرست NC، خرابی سنسور یا نبودن شیشه در مسیر سنسور است.

| G-Move | حرکت Conveyor |  | X,Y,… |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-ConveyorMoveGlass |  |
|  |  | G-SearchGlass |  |
|  | Parameter: | G-MoveLenght |  |
|  |  | MoveVelocity |  |
|  |  | G-MoveCount |  |
|  |  | RunContinuse |  |

این فانکشن برای جابه‌جایی شیشه روی Conveyor به اندازه مشخص استفاده می‌شود. فرمان، محور انتخاب‌شده را با سرعت تعیین‌شده حرکت می‌دهد و پس از پایان حرکت، وضعیت اجرای مسیر و شمارنده تکرار را مدیریت می‌کند.

این فانکشن موقعیت شیشه را با سنسور بررسی نمی‌کند؛ فقط محور را به اندازه مقدار تعریف‌شده حرکت می‌دهد. برای پیدا کردن لبه شیشه باید از G-SearchGlass استفاده شود.

آرگومان این فانکشن باید نام محور فیزیکی جابه‌جاکننده شیشه باشد؛ برای نمونه:

G-Move,X

G-Move,Y

مقدار G-MoveLenght فاصله و جهت حرکت را تعیین می‌کند. مقدار مثبت یا منفی این پارامتر، جهت Jog محور را مشخص می‌کند؛ علامت آرگومان محور در خود این فانکشن نقشی در جهت حرکت ندارد.

پس از فراخوانی، نرم‌افزار ابتدا بررسی می‌کند که محور انتخاب‌شده آزاد و آماده حرکت باشد. سپس همان محور را به اندازه G-MoveLenght و با سرعت MoveVelocity به‌صورت Jog حرکت می‌دهد.

پس از توقف کامل محور، نرم‌افزار مسیر فعال را Reset می‌کند. این Reset برای آماده شدن دستگاه جهت اجرای بخش بعدی فایل یا تکرار بعدی فرآیند Conveyor انجام می‌شود.

در ادامه، نرم‌افزار مقدار G-MoveCount و شماره جاری حرکت را بررسی می‌کند. اگر مقدار G-MoveCount صفر یا کمتر از صفر باشد، محدودیتی برای تعداد حرکت‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و اجرای Run بعدی آغاز خواهد شد.

اگر G-MoveCount بزرگ‌تر از صفر باشد و شماره جاری هنوز به تعداد تعریف‌شده نرسیده باشد، شماره جاری یک واحد افزایش پیدا می‌کند و Run بعدی اجرا می‌شود.

هنگامی که شماره جاری به تعداد تعریف‌شده برسد، نرم‌افزار شماره جاری را دوباره روی ۱ قرار می‌دهد. در این مرحله، اگر RunContinuse فعال باشد، به‌جای آغاز مستقیم Run بعدی، G-SearchGlass فراخوانی می‌شود تا لبه شیشه دوباره پیدا شود. اگر RunContinuse غیرفعال باشد، چرخه در همین مرحله پایان می‌یابد.

پارامترها (Parameters)

پارامترها مجموعه‌ای از مقادیر قابل تنظیم هستند که برای تعیین نحوه عملکرد نرم‌افزار و تطبیق آن با ساختار و نیازهای هر دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مقادیر بدون نیاز به تغییر در منطق برنامه، امکان تنظیم رفتار بخش‌های مختلف سیستم را فراهم می‌کنند.

هر پارامتر وظیفه مشخصی را بر عهده دارد و می‌تواند برای تعیین مقادیری مانند سرعت، شتاب، زمان، فاصله، Offset، موقعیت، تعداد تکرار، فشار، دقت، محدودیت‌ها و سایر تنظیمات مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از فانکشن‌ها در هنگام اجرا، مقادیر مورد نیاز خود را از این پارامترها دریافت می‌کنند و تغییر هر پارامتر می‌تواند بر نحوه عملکرد فرآیندهای مرتبط تأثیر بگذارد.

پارامترها در Registry Editor و در شاخه مربوط به هر Interface سازمان‌دهی می‌شوند. به همین دلیل، هر Interface تنها پارامترهای مرتبط با عملکرد خود را در اختیار کاربر قرار می‌دهد و تنظیمات سایر Interfaceها در آن نمایش داده نمی‌شوند.

برخی از پارامترها تنها در صورت فعال بودن یک قابلیت یا تعریف شدن تجهیزات مرتبط نمایش داده می‌شوند. به عنوان مثال، اگر یک تجهیز، محور، ورودی، خروجی یا قابلیت خاص در Interface فعال یا تعریف نشده باشد، پارامترهای مربوط به آن نیز نمایش داده نخواهند شد. این ساختار باعث می‌شود تنها تنظیمات مورد نیاز دستگاه در اختیار کاربر قرار گرفته و از نمایش پارامترهای غیرقابل استفاده جلوگیری شود.

علاوه بر پارامترهای تنظیمی، برخی مقادیر برای تغییر یا مشاهده در زمان اجرای دستگاه در اختیار اپراتور قرار می‌گیرند. این پارامترها معمولاً با پیشوند نام Interface در نرم‌افزار معرفی می‌شوند و بدون نیاز به ورود به بخش تنظیمات اصلی، امکان مشاهده یا تغییر آن‌ها از طریق رابط کاربری فراهم است. این دسته از پارامترها معمولاً برای کنترل شرایط لحظه‌ای دستگاه، مشاهده وضعیت فرآیند، تغییر مقادیر عملیاتی یا انجام تنظیمات موقت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لازم به ذکر است که تغییر پارامترهای عملیاتی تنها بر فرآیندها یا شرایطی که از آن پارامتر استفاده می‌کنند تأثیر خواهد گذاشت و لزوماً باعث تغییر تنظیمات اصلی یا کالیبراسیون دستگاه نمی‌شود.

در ادامه، پارامترهای اختصاصی اینترفیس Glass Cutter  همراه با نام، کاربرد، مقدار پیش فرض و آدرس دسترسی به آن به‌صورت خلاصه معرفی خواهند شد.

پارامترهای هر اینترفیس معمولاً در دو گروه قرار می‌گیرند: تنظیمات پایه و پارامترهای عملیاتی.

تنظیمات پایه

تنظیمات پایه، مقادیری هستند که در بخش Settings اینترفیس قرار دارند و معمولاً نام آن‌ها بدون پیشوند مشخصی ثبت می‌شود. این مقادیر برای تعریف مشخصات دستگاه، کالیبراسیون، سرعت‌ها، تأخیرها، محدوده‌ها و مقادیر اولیه استفاده می‌شوند.

نرم‌افزار این مقادیر را هنگام راه‌اندازی اینترفیس می‌خواند و به‌عنوان مقدار اولیه در منطق کاری خود قرار می‌دهد. بنابراین تغییر مستقیم این مقادیر از بخش Settings، معمولاً پس از بستن و باز کردن مجدد نرم‌افزار اعمال می‌شود.

پارامترهای عملیاتی

پارامترهای عملیاتی با یک پیشوند مشخص در نام خود شناخته می‌شوند. برای مثال، در اینترفیس‌هایی که از پیشوند G- استفاده می‌کنند، هر پارامتری که نام آن با G- شروع شود یک پارامتر عملیاتی است.

این پارامترها از طریق رابط کاربری، کنترل مقدار، Remote یا برنامه قابل تغییر هستند و برای تغییر شرایط کار در زمان اجرای نرم‌افزار استفاده می‌شوند. تغییر آن‌ها در همان لحظه روی عملکرد اینترفیس اثر می‌گذارد.

پارامترهای عملیاتی می‌توانند یکی از سه حالت زیر را داشته باشند:

پارامتر موقت

این نوع پارامتر فقط وضعیت جلسه کاری فعلی را تغییر می‌دهد و در تنظیمات دستگاه ذخیره نمی‌شود. پس از اجرای مجدد نرم‌افزار، مقدار آن به حالت اولیه بازمی‌گردد.

پارامتر محاسباتی یا فقط خواندنی

این نوع پارامتر توسط نرم‌افزار محاسبه می‌شود و برای نمایش وضعیت فرآیند کاربرد دارد. اپراتور نمی‌تواند آن را به‌عنوان تنظیم تغییر دهد. مقدار آن ممکن است با آغاز یک فرآیند جدید، باز شدن فایل جدید یا اجرای مجدد نرم‌افزار تغییر یا صفر شود.

پارامتر عملیاتی متصل به تنظیمات پایه

این نوع پارامتر با وجود داشتن پیشوند عملیاتی، به یکی از تنظیمات پایه اینترفیس متصل است و همان مقدار را در زمان اجرا کنترل می‌کند. تغییر آن بلافاصله در عملکرد دستگاه اثر می‌گذارد و هم‌زمان در تنظیمات پایه ذخیره می‌شود.

به همین دلیل، پس از بستن و باز کردن مجدد نرم‌افزار به مقدار اولیه بازنمی‌گردد و آخرین مقدار ثبت‌شده را حفظ می‌کند. این نوع پارامتر برای مواردی مناسب است که اپراتور باید بتواند مقدار را در حین کار تغییر دهد، اما آن مقدار برای استفاده‌های بعدی نیز باقی بماند.

| Parameters |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | Route | Description | Default | Ralated Section |
| AnalogMaxValue | Main | حداکثر مقدار خروجی آنالوگ هد برش | 100 |  |
| AnalogMinValue |  | حداقل مقدار خروجی آنالوگ هد برش | 0 |  |
| AnalogValue |  | مقدار پیش‌فرض فشار خروجی آنالوگ هد برش | - |  |
| LoaderDownDelay |  | زمان تأخیر حرکت پایین Loader | 1000 |  |
| LoaderUpDelay1 |  | زمان تأخیر مرحله اول حرکت بالای Loader | 1000 |  |
| LoaderUpDelay2 |  | زمان تأخیر مرحله دوم حرکت بالای Loader | 1000 |  |
| OneStageAlignEnabled |  | فعال یا غیرفعال کردن هم‌راستاسازی تک‌مرحله‌ای | False |  |
| SearchPrecision |  | دقت تشخیص موقعیت شیشه هنگام جست‌وجو | 1 |  |
| SearchVelocity |  | سرعت حرکت هنگام جست‌وجوی شیشه | 100 |  |
| ZAxisDelay |  | زمان تأخیر عملکرد هد یا محور Z | 1000 |  |
| MoveCount | Conveyor | تعداد دفعات حرکت Conveyor | 0 |  |
| MoveLength |  | طول حرکت Conveyor در هر مرحله | 100 |  |
| MoveVelocity |  | سرعت حرکت Conveyor | 20 |  |
| RunContinuse |  | اجرای پیوسته Conveyor | False |  |
| SearchLength |  | حداکثر طول جست‌وجوی شیشه روی Conveyor | 100 |  |
| SearchVelocity |  | سرعت جست‌وجوی شیشه روی Conveyor | 20 |  |
| StartLocationX |  | موقعیت شروع جست‌وجو در محور X | 0 |  |
| StartLocationY |  | موقعیت شروع جست‌وجو در محور Y | 0 |  |
| DefaultReference | X | موقعیت پیش‌فرض رفرنس محور X | 0 |  |
| LaserSensorOffset |  | آفست سنسور نسبت به هد اصلی در محور X | 0 |  |
| PeelingOffset |  | آفست هد Peeling نسبت به هد اصلی در محور X | 0 |  |
| SearchPoint1 |  | موقعیت قرارگیری Y برای جستوجو شیشه در محور X | 33 |  |
| DefaultReference | Y | موقعیت پیش‌فرض رفرنس محور Y | 0 |  |
| LaserSensorOffset |  | آفست سنسور نسبت به هد اصلی در محور Y | 0 |  |
| PeelingOffset |  | آفست هد Peeling نسبت به هد اصلی در محور Y | 0 |  |
| SearchPoint1 |  | موقعیت اول قرارگیری X برای جستوجو شیشه در محور Y | 33 |  |
| SearchPoint2 |  | موقعیت دوم قرارگیری X برای جستوجو شیشه در محور Y | 66 |  |
| G-OilManual | User Parameters | فعال/غیرفعال‌کردن روغن‌کاری خودکار | - |  |
| G-ZAxisDelay |  | تأخیر حرکت جک Z | - |  |
| G-ZAxisManual |  | غیرفعال‌کردن کنترل خودکار Z | - |  |
| G-AnalogValue |  | مقدار فشار آنالوگ هد برش | - |  |
| G-RotationAngle |  | زاویه آخرین Align | - |  |
| G-MoveCount |  | شمارنده حرکت Conveyor | - |  |
| G-MoveLenght |  | طول و جهت حرکت Conveyor | - |  |

| AnalogValue | مقدار پیش‌فرض فشار خروجی آنالوگ هد برش |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-AnalogPin |  |
|  | Function: | G-Zaxis |  |
|  | Parameter: | G-AnalogMaxValue |  |
|  |  | AnalogMinValue |  |

AnalogValue مقدار فرمان خروجی آنالوگ هد اصلی Z را تعیین می‌کند. در دستگاه‌هایی که فشار ابزار، نیروی هد یا یک شیر تناسبی با خروجی آنالوگ کنترل می‌شود، این مقدار سطح فرمان درخواستی نرم‌افزار را مشخص می‌کند.

AnalogValue به پارامتر عملیاتی G-AnalogValue متصل است. بنابراین تغییر AnalogValue در بخش Settings، مقدار G-AnalogValue را نیز تغییر می‌دهد و تغییر G-AnalogValue از طریق کنترل مقدار یا برنامه، مقدار AnalogValue را به‌روزرسانی می‌کند. به دلیل این اتصال، آخرین مقدار ثبت‌شده پس از بستن و باز کردن مجدد نرم‌افزار حفظ می‌شود.

سه پارامتر AnalogMinValue، AnalogMaxValue و AnalogValue یک مجموعه مشترک تشکیل می‌دهند:

- AnalogMinValue کمترین مقدار مجاز فرمان است.

- AnalogMaxValue بیشترین مقدار مجاز و مبنای مقیاس خروجی است.

- AnalogValue مقدار عملیاتی انتخاب‌شده در این بازه است.

نرم‌افزار مقدار AnalogValue را در بازه حداقل و حداکثر محدود می‌کند و سپس نسبت آن به AnalogMaxValue را به خروجی G-AnalogPin ارسال می‌کند. برای نمونه، اگر مقدار حداکثر ۱۰۰ و مقدار فعلی ۵۰ باشد، خروجی آنالوگ برابر ۵۰٪ مقدار کامل خواهد بود.

اگر هد اصلی Z فعال باشد، تغییر مقدار از طریق G-AnalogValue بلافاصله روی خروجی آنالوگ اعمال می‌شود. این مقدار فقط برای هد اصلی مؤثر است؛ هنگام فعال بودن G-Peeling، خروجی آنالوگ صفر می‌ماند.

مقدار G-AnalogValue باید با کنترل مقدار یا فرمان Set تغییر داده شود. رخداد Down برای این لینک پیاده‌سازی نشده است؛ بنابراین Button لحظه‌ای به‌تنهایی مقدار فشار را تغییر نمی‌دهد.

| AnalogMaxValue | حداکثر مقدار خروجی آنالوگ هد برش |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-AnalogPin |  |
|  | Function: | G-Zaxis |  |
|  | Parameter: | G-AnalogValue |  |
|  |  | AnalogMinValue |  |

به توضیحات AnalogValue مراجعه کنید

| AnalogMinValue | حداقل مقدار خروجی آنالوگ هد برش |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-AnalogPin |  |
|  | Function: | G-Zaxis |  |
|  | Parameter: | G-AnalogMaxValue |  |
|  |  | AnalogValue |  |

به توضیحات AnalogValue مراجعه کنید

| LoaderDownDelay | زمان تأخیر حرکت پایین Loader |  | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-Loader |  |
|  | Parameter: | - |  |

LoaderDownDelay زمان مرحله اول سیکل  Loader را تعیین می‌کند. این پارامتر فقط هنگام اجرای G-Loader,-1 استفاده می‌شود.

در شروع این سیکل، خروجی مرحله اول برای مدت تعیین‌شده در LoaderDownDelay فعال می‌ماند. پس از پایان زمان، نرم‌افزار وارد مرحله بعد می‌شود و فرمان Down1 را فعال می‌کند.

این مقدار باید با زمان واقعی موردنیاز مکانیزم Loader در مرحله اول حرکت هماهنگ شود. مقدار کمتر از حد لازم می‌تواند باعث آغاز زودهنگام مرحله بعد شود و مقدار زیادتر، زمان کامل چرخه Loader را افزایش می‌دهد.

توالی کامل خروجی‌ها، سنسورها و مراحل سیکل پایین‌رفتن در توضیحات G-Loader شرح داده شده است.

| LoaderUpDelay1 | زمان تأخیر مرحله اول حرکت بالای Loader |  | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-Loader |  |
|  | Parameter: | - |  |

LoaderUpDelay1 زمان مرحله اول سیکل G-Loader,1 را تعیین می‌کند. این پارامتر فقط هنگام اجرای G-Loader,1 استفاده می‌شود.

در شروع سیکل G-Loader,1 ، خروجی G-LoaderUp1Pin فعال می‌شود. این خروجی به مدت تعیین‌شده در LoaderUpDelay1 به‌تنهایی روشن باقی می‌ماند. پس از پایان این زمان، خروجی G-LoaderUp2Pin نیز فعال می‌شود و Loader وارد مرحله دوم می‌شود.

این مقدار باید با زمان لازم برای تکمیل حرکت اولیه مکانیزم Loader هماهنگ باشد. مقدار کمتر از حد لازم می‌تواند باعث فعال شدن زودهنگام مرحله Up2 شود و مقدار بیشتر، زمان کل چرخه را افزایش می‌دهد.

توالی کامل خروجی‌ها، سنسورها و مراحل سیکل بالارفتن در توضیحات G-Loader شرح داده شده است.

| LoaderUpDelay2 | زمان تأخیر مرحله دوم حرکت بالای Loader |  | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-LoaderUpSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-LoaderDown2Pin |  |
|  | Function: | G-Loader |  |
|  | Parameter: | - |  |

LoaderUpDelay2 زمان مرحله پایانی سیکل Loader را تعیین می‌کند. این پارامتر فقط هنگام اجرای G-Loader,1 استفاده می‌شود.

پس از آنکه G-LoaderUpSensorPin فعال شد و پایان مرحله بالارفتن Loader تأیید گردید، نرم‌افزار خروجی‌های قبلی را قطع می‌کند و فقط خروجی G-LoaderDown2Pin را فعال می‌سازد. این خروجی به مدت تعیین‌شده در LoaderUpDelay2 روشن باقی می‌ماند.

پس از پایان این تأخیر، همه خروجی‌های Loader قطع و سیکل کامل می‌شود. بنابراین مقدار این پارامتر باید با زمان موردنیاز مرحله نهایی مکانیزم Loader هماهنگ باشد.

توالی کامل خروجی‌ها، سنسورها و مراحل سیکل بالارفتن در توضیحات G-Loader شرح داده شده است.

| OneStageAlignEnabled | فعال یا غیرفعال کردن هم‌راستاسازی تک‌مرحله‌ای |  | FALSE |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-LaserSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-AlignGlass |  |
|  | Parameter: | SearchPrecision |  |
|  |  | SearchVelocity |  |
|  |  | SearchPoint1 |  |
|  |  | LaserSensorOffset |  |

OneStageAlignEnabled تعیین می‌کند که Align شیشه به‌صورت کامل انجام شود یا فقط لبه اول شیشه پیدا شود.

اگر مقدار این پارامتر False باشد، G-AlignGlass فرآیند کامل Align را اجرا می‌کند: لبه‌های موردنیاز شیشه را ثبت می‌کند، Reference محورهای X و Y را تنظیم می‌کند و در صورت نیاز زاویه طرح را با زاویه واقعی شیشه هماهنگ می‌سازد.

اگر مقدار آن True باشد، نرم‌افزار فقط مرحله اول ثبت موقعیت را اجرا می‌کند. در این حالت، فقط Reference محور اول با استفاده از سنسور لیزر به‌روزرسانی می‌شود و محور دیگر و زاویه طرح تغییر نمی‌کنند.

این حالت برای دستگاه‌هایی مناسب است که شیشه پیش از Align با گونیا یا مکانیزم مکانیکی در راستای درست قرار گرفته است و فقط لازم است موقعیت یک لبه شیشه مشخص شود.

جزئیات کامل مراحل Align، نحوه ثبت موقعیت سنسور و اثر آن بر Reference و زاویه طرح در توضیحات G-AlignGlass آورده شده است.

| SearchPrecision | دقت تشخیص موقعیت شیشه هنگام جست‌وجو |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-LaserSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-AlignGlass |  |
|  |  | G-SetReference |  |
|  |  | G-SearchGlass |  |
|  | Parameter: | SearchVelocity |  |
|  |  | SearchPoint1 |  |
|  |  | SearchPoint2 |  |

SearchPrecision میزان پالایش ثبت موقعیت سنسور لیزر در Align خودکار را تعیین می‌کند. این پارامتر فقط در فرآیند G-AlignGlass استفاده می‌شود و برای دقیق‌تر کردن محل تشخیص لبه شیشه کاربرد دارد.

در Align، اولین تغییر وضعیت سنسور، محل تقریبی لبه را مشخص می‌کند. با افزایش SearchPrecision، نرم‌افزار ثبت موقعیت را چند بار از جهت‌های مخالف تکرار می‌کند. هر ثبت جدید، محدوده‌ای را که لبه شیشه می‌تواند در آن قرار داشته باشد کوچک‌تر می‌کند؛ در نتیجه موقعیت نهایی لبه با دقت بیشتری تعیین می‌شود.

کاهش بازه حرکتی به این معنی است که با هر ثبت موفق، عدم قطعیت موقعیت لبه کمتر می‌شود و حرکت بعدی برای بررسی همان ناحیه محدودتر و دقیق‌تر انجام می‌گیرد. سنسور به محض دیدن تغییر وضعیت موردنظر، حرکت را متوقف می‌کند؛ بنابراین در عمل، مسیر واقعی حرکت در مراحل پالایش معمولاً کوتاه‌تر از جست‌وجوی اولیه است.

در منطق فعلی نرم‌افزار، سرعت جست‌وجو در هر مرحله پالایش کاهش پیدا می‌کند و به یک‌چهارم سرعت مرحله قبل می‌رسد. این کاهش سرعت باعث می‌شود تأخیر واکنش سنسور، لرزش مکانیکی و خطای ناشی از سرعت زیاد، اثر کمتری بر موقعیت ثبت‌شده داشته باشند. نتیجه آن دقت بیشتر است، اما زمان Align نیز افزایش می‌یابد.

افزایش بیش از حد مقدار این پارامتر فقط زمانی مفید است که سنسور، مکانیزم و فضای ایمن برای حرکت‌های رفت‌وبرگشتی اضافی مناسب باشند. در بیشتر دستگاه‌ها، مقدار کم و پایدار، نتیجه قابل‌اعتمادتری نسبت به مقدار زیاد و زمان Align طولانی دارد.

در منطق فعلی نرم‌افزار، مقدار P تقریباً باعث P+2 مرتبه ثبت تغییر وضعیت سنسور می‌شود. برای نمونه، مقدار پیش‌فرض 1 حدود سه مرحله ثبت موقعیت ایجاد می‌کند. مقدار قابل استفاده در فرآیند ثبت موقعیت حداکثر 5 است.

این پارامتر در G-SearchGlass استفاده نمی‌شود. همچنین G-SetReference از مقدار ثابت دقت خود استفاده می‌کند و از SearchPrecision پیروی نمی‌کند.

| SearchVelocity | سرعت حرکت هنگام جست‌وجوی شیشه در حرکت Align |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-LaserSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-AlignGlass |  |
|  |  | G-SetReference |  |
|  | Parameter: | SearchPrecision |  |
|  |  | SearchPoint1 |  |
|  |  | SearchPoint2 |  |
|  |  | LaserSensorOffset |  |

SearchVelocity در بخش اصلی Settings، سرعت حرکت محور هنگام جست‌وجوی سنسور لیزر در فرآیندهای Align و Set Reference را تعیین می‌کند.

این پارامتر با SearchVelocity موجود در بخش Conveyor تفاوت دارد. مقدار حاضر، سرعت جست‌وجوی G-AlignGlass و G-SetReference را کنترل می‌کند؛ اما سرعت جست‌وجوی شیشه روی Conveyor از پارامتر SearchVelocity در بخش Conveyor خوانده می‌شود.

افزایش این مقدار، زمان Align و Set Reference را کاهش می‌دهد؛ اما می‌تواند اثر تأخیر واکنش سنسور، لقی مکانیکی و خطای ناشی از توقف محور را بیشتر کند. کاهش مقدار، جست‌وجو را آهسته‌تر می‌کند و معمولاً به ثبت دقیق‌تر موقعیت لبه کمک می‌کند، اما زمان فرآیند را افزایش می‌دهد.

مقدار مناسب باید با سرعت واقعی محور، فاصله توقف، نوع سنسور و کیفیت مکانیزم دستگاه تنظیم شود. جزئیات کامل مراحل جست‌وجوی سنسور در توضیحات G-AlignGlass و G-SetReference آورده شده است.

| ZAxisDelay | زمان تأخیر عملکرد هد یا محور Z |  | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-ZAxisSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-ZaxisPin |  |
|  | Function: | G-Zaxis |  |
|  | Parameter: | G-ZAxisDelay |  |
|  |  | G-ZAxisManual |  |

ZAxisDelay مدت زمان انتظار نرم‌افزار برای کامل شدن حرکت هد پنوماتیک Z را تعیین می‌کند. این پارامتر سرعت واقعی جک یا هد را کنترل نمی‌کند؛ فقط مدت مکث نرم‌افزار پیش از رفتن به مرحله بعدی را مشخص می‌سازد.

این مقدار در G-ZAxis استفاده می‌شود. اگر برای هد انتخاب‌شده سنسور Z تعریف نشده باشد، نرم‌افزار به‌جای انتظار برای سنسور، به مدت ZAxisDelay مکث می‌کند. همچنین در فرمان G-ZAxis,1، نرم‌افزار بدون توجه به وجود سنسور، همواره به اندازه ZAxisDelay منتظر می‌ماند.

در G-ZAxis,0 و G-ZAxis,2، اگر سنسور Z برای هد انتخاب‌شده تعریف شده باشد، پایان مرحله با فعال شدن سنسور تعیین می‌شود و ZAxisDelay جای سنسور را نمی‌گیرد. اگر سنسور تعریف نشده باشد، همین پارامتر زمان انتظار را تعیین می‌کند.

این پارامتر برای Z پنوماتیک کاربرد دارد. در دستگاه دارای محور Z موتورمحور، زمان و سرعت حرکت محور از تنظیمات حرکتی محور و مسیر برنامه تعیین می‌شود.

| MoveCount | تعداد دفعات حرکت Conveyor |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-Move |  |
|  |  | G-ConveyorMoveGlass |  |
|  |  | G-SearchGlass |  |
|  | Parameter: | G-MoveCount |  |
|  |  | MoveLength |  |
|  |  | MoveVelocity |  |
|  |  | RunContinuse |  |

MoveCount تعداد حرکت‌های Conveyor را در یک چرخه تعیین می‌کند. این پارامتر در پایان هر اجرای G-Move یا G-ConveyorMoveGlass بررسی می‌شود و مشخص می‌کند که Conveyor چند بار باید شیشه را جابه‌جا کند.

اگر مقدار MoveCount صفر یا کمتر از صفر باشد، تعداد حرکت‌ها محدود نمی‌شود و پس از هر حرکت، اجرای Run بعدی آغاز خواهد شد.

اگر مقدار MoveCount بزرگ‌تر از صفر باشد، نرم‌افزار شماره حرکت جاری را با این مقدار مقایسه می‌کند. تا زمانی که شماره جاری به مقدار تعریف‌شده نرسیده باشد، یک واحد افزایش پیدا می‌کند و Run بعدی اجرا می‌شود. پس از رسیدن به تعداد تعیین‌شده، شماره جاری دوباره روی ۱ قرار می‌گیرد. در این مرحله، اگر RunContinuse فعال باشد، نرم‌افزار G-SearchGlass را اجرا می‌کند تا لبه شیشه دوباره پیدا شود؛ در غیر این صورت، چرخه پایان می‌یابد.

لینک G-MoveCount علاوه بر مقدار اصلی، برای مدیریت شماره حرکت جاری نیز استفاده می‌شود:

- G-MoveCount یا آرگومان عادی: خواندن یا تغییر تعداد کل حرکت‌ها

- G-MoveCount,-1: خواندن یا تغییر شماره حرکت جاری

- G-MoveCount,-2: بازگرداندن شماره حرکت جاری به ۱

| MoveLength | طول حرکت Conveyor در هر مرحله |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-Move |  |
|  |  | G-ConveyorMoveGlass |  |
|  | Parameter: | G-MoveLenght |  |
|  |  | MoveVelocity |  |
|  |  | MoveCount |  |
|  |  | RunContinuse |  |

MoveLength فاصله و جهت حرکت Conveyor را در هر بار اجرای فرمان حرکت تعیین می‌کند. این پارامتر در G-Move و G-ConveyorMoveGlass استفاده می‌شود.

مقدار مثبت یا منفی، جهت حرکت محور انتخاب‌شده را مشخص می‌کند و مقدار عددی آن، طول حرکت را تعیین می‌نماید. برای نمونه، تغییر علامت این پارامتر باعث معکوس شدن جهت حرکت Conveyor خواهد شد.

نرم‌افزار برای این مقدار محدودیت خودکار در نظر نمی‌گیرد؛ بنابراین طول و جهت انتخاب‌شده باید با کورس مکانیکی Conveyor، محل شیشه و محدوده ایمن دستگاه هماهنگ باشد. مقدار نامناسب می‌تواند باعث حرکت بیش از حد شیشه یا نزدیک شدن آن به محدوده‌های مکانیکی شود.

MoveLength به پارامتر عملیاتی G-MoveLenght متصل است. توجه شود که نام لینک عملیاتی عمداً با املای Lenght نوشته شده، اما نام پارامتر Settings و کلید ذخیره‌سازی MoveLength است.

تغییر MoveLength در Settings، مقدار G-MoveLenght را نیز تغییر می‌دهد و تغییر G-MoveLenght در زمان کار، مقدار MoveLength را به‌روزرسانی می‌کند. مقدار تغییرکرده از طریق G-MoveLenght بلافاصله اعمال می‌شود و پس از بستن و باز کردن مجدد نرم‌افزار نیز حفظ خواهد شد.

جزئیات کامل روند حرکت Conveyor و ارتباط آن با شمارنده حرکت در توضیحات G-Move آورده شده است.

| MoveVelocity | سرعت حرکت Conveyor |  | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-Move |  |
|  |  | G-ConveyorMoveGlass |  |
|  | Parameter: | MoveLength |  |
|  |  | MoveCount |  |
|  |  | RunContinuse |  |

MoveVelocity سرعت حرکت محور Conveyor را در هر بار اجرای G-Move یا G-ConveyorMoveGlass تعیین می‌کند. این پارامتر فقط سرعت Jog محور را مشخص می‌کند و طول و جهت حرکت از MoveLength خوانده می‌شود.

افزایش مقدار MoveVelocity زمان جابه‌جایی شیشه را کاهش می‌دهد، اما می‌تواند احتمال لغزش شیشه، ضربه در پایان حرکت و خطای ناشی از توقف محور را افزایش دهد. کاهش مقدار، حرکت را کنترل‌پذیرتر می‌کند اما زمان کل چرخه Conveyor را بیشتر خواهد کرد.

مقدار مناسب باید بر اساس وزن و ابعاد شیشه، میزان اصطکاک میز، توان Conveyor، شتاب و فاصله توقف محور تنظیم شود. نرم‌افزار برای این مقدار محدودیت خودکار در نظر نمی‌گیرد؛ بنابراین مقدار نامناسب می‌تواند از محدوده ایمن مکانیزم خارج شود.

جزئیات کامل روند حرکت Conveyor و زمان شروع Run بعدی در توضیحات G-Move آورده شده است.

| RunContinuse | اجرای پیوسته Conveyor |  | FALSE |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-SearchGlass |  |
|  |  | G-Move |  |
|  |  | G-ConveyorSearchGlass |  |
|  |  | G-ConveyorMoveGlass |  |
|  | Parameter: | MoveCount |  |
|  |  | SearchLength |  |
|  |  | StartLocationX |  |
|  |  | StartLocationY |  |

RunContinuse تعیین می‌کند که چرخه Conveyor پس از پایان یک مرحله، به‌صورت خودکار ادامه پیدا کند یا متوقف شود.

اگر این پارامتر فعال باشد، پس از موفقیت G-SearchGlass، نرم‌افزار حدود ۱۰۰ میلی‌ثانیه بعد اجرای Run را آغاز می‌کند. همچنین در G-Move، هنگامی که تعداد حرکت‌های تعریف‌شده در MoveCount کامل شود، نرم‌افزار به‌جای پایان دادن به چرخه، دوباره G-SearchGlass را اجرا می‌کند تا لبه شیشه مجدداً پیدا شود.

اگر RunContinuse غیرفعال باشد، پس از رسیدن به پایان تعداد حرکت‌های Conveyor، چرخه متوقف می‌شود و شروع مرحله بعدی باید با فرمان جداگانه انجام شود.

این پارامتر فقط ادامه خودکار فرآیند را تعیین می‌کند و سرعت، طول حرکت یا موقعیت شیشه را تغییر نمی‌دهد. جزئیات کامل روند جست‌وجو و حرکت شیشه در توضیحات G-SearchGlass و G-Move آورده شده است.

| SearchLength | حداکثر طول جست‌وجوی شیشه روی Conveyor |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-LaserSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-SearchGlass |  |
|  |  | G-ConveyorSearchGlass |  |
|  | Parameter: | SearchVelocity |  |
|  |  | StartLocationX |  |
|  |  | StartLocationY |  |
|  |  | RunContinuse |  |

SearchLength بیشترین مسافتی را تعیین می‌کند که محور Conveyor اجازه دارد برای پیدا کردن تغییر وضعیت سنسور لیزر طی کند. این پارامتر در G-SearchGlass و G-ConveyorSearchGlass استفاده می‌شود.

پس از قرار گرفتن دستگاه در موقعیت شروع جست‌وجو، محور انتخاب‌شده در جهت مثبت حرکت می‌کند تا تغییر وضعیت موردنیاز در G-LaserSensorPin تشخیص داده شود. SearchLength حد مجاز این حرکت را مشخص می‌کند.

اگر سنسور پیش از رسیدن به این حد تغییر وضعیت دهد، محور در محل تشخیص متوقف می‌شود و فرآیند جست‌وجو ادامه پیدا می‌کند. اگر محور تقریباً تمام SearchLength را طی کند و تغییر وضعیت لازم رخ ندهد، نرم‌افزار پیام Searching glass error نمایش می‌دهد.

این پارامتر طول واقعی شیشه را محاسبه یا ذخیره نمی‌کند؛ فقط محدوده مجاز حرکت برای یافتن لبه را تعیین می‌نماید. مقدار آن باید به‌اندازه‌ای باشد که لبه شیشه در محدوده جست‌وجو قرار بگیرد، اما از کورس ایمن محور و محدوده مکانیکی Conveyor فراتر نرود.

جزئیات کامل مراحل ثبت موقعیت سنسور، وضعیت NC و علت‌های خطای جست‌وجو در توضیحات G-SearchGlass آورده شده است.

| SearchVelocity | سرعت جست‌وجوی شیشه روی Conveyor |  | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-LaserSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-SearchGlass |  |
|  |  | G-ConveyorSearchGlass |  |
|  | Parameter: | SearchLength |  |
|  |  | StartLocationX |  |
|  |  | StartLocationY |  |
|  |  | RunContinuse |  |

SearchVelocity در بخش Conveyor، سرعت حرکت محور هنگام اجرای G-SearchGlass و G-ConveyorSearchGlass را تعیین می‌کند. این پارامتر سرعت جست‌وجوی لبه شیشه توسط سنسور لیزر را کنترل می‌کند.

این مقدار با SearchVelocity موجود در بخش اصلی Settings تفاوت دارد. SearchVelocity بخش اصلی برای Align و Set Reference استفاده می‌شود، اما مقدار حاضر فقط به جست‌وجوی شیشه روی Conveyor مربوط است.

افزایش این مقدار، زمان پیدا کردن لبه شیشه را کاهش می‌دهد؛ اما می‌تواند خطای تشخیص ناشی از تأخیر سنسور و فاصله توقف محور را افزایش دهد. کاهش مقدار، جست‌وجو را آرام‌تر و کنترل‌پذیرتر می‌کند، اما زمان چرخه Conveyor را بیشتر خواهد کرد.

مقدار مناسب باید با سرعت واقعی محور Conveyor، توان توقف، نوع سنسور و فاصله ایمن تا لبه‌های مکانیکی دستگاه هماهنگ باشد. جزئیات کامل روند جست‌وجوی شیشه در توضیحات G-SearchGlass آورده شده است.

| StartLocationX | موقعیت شروع جست‌وجو در محور X |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-LaserSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-SearchGlass |  |
|  |  | G-ConveyorSearchGlass |  |
|  | Parameter: | StartLocationY |  |
|  |  | SearchLength |  |
|  |  | SearchVelocity |  |

StartLocationX موقعیت مبنای محور X برای شروع جست‌وجوی شیشه روی Conveyor را تعیین می‌کند. این مقدار همراه با StartLocationY، نقطه‌ای را مشخص می‌سازد که فرآیند G-SearchGlass و G-ConveyorSearchGlass از آن آغاز می‌شود.

موقعیت انتخاب‌شده باید به‌گونه‌ای باشد که سنسور لیزر در محدوده مناسب برای یافتن لبه شیشه قرار گیرد و مسیر جست‌وجو در جهت مثبت محور انتخاب‌شده، با کورس ایمن Conveyor و محل قرارگیری شیشه هماهنگ باشد.

تنظیم نادرست این مقدار می‌تواند باعث شود سنسور در محل مناسبی نسبت به شیشه قرار نگیرد و جست‌وجو با خطا پایان یابد. جزئیات مراحل جست‌وجو و نحوه تشخیص لبه در توضیحات G-SearchGlass آورده شده است.

| DefaultReference | موقعیت پیش‌فرض رفرنس |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-SetReference |  |
|  |  | G-AlignGlass |  |
|  | Parameter: | LaserSensorOffset |  |
|  |  | SearchVelocity |  |

DefaultReference در هر دو بخش تنظیمات محور X و محور Y وجود دارد و توضیحات آن برای هر دو محور یکسان است. این پارامتر موقعیت مرجع پیش‌فرض محور مربوطه را تعیین می‌کند.

این مقدار زمانی استفاده می‌شود که نرم‌افزار باید Reference محور را به وضعیت مبنا بازگرداند یا فرآیند تعیین Reference با سنسور را آغاز کند. در G-SetReference، نرم‌افزار ابتدا هر دو محور X و Y را به مقادیر DefaultReference مربوط به خود منتقل می‌کند و سپس جست‌وجوی سنسور برای محور انتخاب‌شده را اجرا می‌کند.

بنابراین مقدار محور X باید با موقعیت مبنای ایمن محور X و مقدار محور Y با موقعیت مبنای ایمن محور Y هماهنگ باشد. این دو مقدار مستقل از هم تنظیم می‌شوند، اما عملکرد و کاربرد آن‌ها یکسان است.

جزئیات کامل فرآیند تعیین Reference در توضیحات G-SetReference آورده شده است.

| LaserSensorOffset | آفست سنسور نسبت به هد اصلی |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-LaserSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-AlignGlass |  |
|  |  | G-SetReference |  |
|  | Parameter: | DefaultReference |  |
|  |  | SearchPoint1 |  |
|  |  | SearchPoint2 |  |

LaserSensorOffset در هر دو بخش تنظیمات محور X و محور Y وجود دارد و توضیحات آن برای هر دو محور یکسان است. این پارامتر فاصله واقعی سنسور لیزر تا نقطه مرجع هد اصلی را در محور مربوطه مشخص می‌کند.

سنسور لیزر لبه شیشه را در محل نصب خود تشخیص می‌دهد، اما موقعیت موردنیاز نرم‌افزار باید بر اساس محل واقعی هد اصلی محاسبه شود. LaserSensorOffset این اختلاف موقعیت را جبران می‌کند تا پس از تشخیص لبه با سنسور، Reference یا موقعیت نهایی دستگاه مطابق محل هد اصلی تنظیم شود.

برای محور X، مقدار این پارامتر فقط اختلاف سنسور و هد را در راستای X جبران می‌کند. برای محور Y نیز همین عملکرد در راستای Y انجام می‌شود. علامت مثبت یا منفی مقدار باید با جهت واقعی محور و محل نصب سنسور نسبت به هد اصلی هماهنگ باشد.

تنظیم نادرست این Offset باعث می‌شود لبه شیشه توسط سنسور به‌درستی تشخیص داده شود، اما Reference یا موقعیت نهایی طرح نسبت به شیشه جابه‌جا باشد. این مقدار باید با اندازه‌گیری دقیق فاصله سنسور تا نقطه مرجع هد و اجرای آزمون Align کالیبره شود.

جزئیات کامل استفاده از این Offset در فرآیندهای Align و Set Reference در توضیحات G-AlignGlass و G-SetReference آورده شده است.

| PeelingOffset | آفست هد Peeling نسبت به هد اصلی |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-Peeling |  |
|  | Parameter: | - |  |

PeelingOffset در هر دو بخش تنظیمات محور X و محور Y وجود دارد و توضیحات آن برای هر دو محور یکسان است. این پارامتر اختلاف موقعیت فیزیکی هد Peeling نسبت به هد اصلی را در محور مربوطه تعیین می‌کند.

هنگامی که G-Peeling فعال می‌شود، نرم‌افزار Offset تعریف‌شده برای محور X و Y را به موقعیت دستگاه اعمال می‌کند تا هد Peeling، با وجود فاصله فیزیکی از هد اصلی، روی مختصات درست مسیر قرار بگیرد. با غیرفعال شدن Peeling، این جابه‌جایی از مختصات حذف می‌شود و دستگاه دوباره مختصات هد اصلی را مبنا قرار می‌دهد.

مقدار محور X فقط اختلاف هد Peeling و هد اصلی را در راستای X جبران می‌کند و مقدار محور Y همین عملکرد را در راستای Y انجام می‌دهد. علامت مثبت یا منفی هر مقدار باید با جهت واقعی محور و موقعیت فیزیکی دو هد هماهنگ باشد.

تنظیم نادرست این Offset باعث می‌شود مسیر با هد اصلی صحیح باشد، اما هد Peeling در محل نادرست روی شیشه قرار بگیرد. مقدار هر دو محور باید با اندازه‌گیری فاصله واقعی نوک دو هد و اجرای آزمون بدون شیشه یا با نمونه آزمایشی کالیبره شود.

جزئیات کامل تغییر حالت Peeling و اثر آن بر Z در توضیحات G-Peeling آورده شده است.

| SearchPoint | موقعیت قرارگیری برای جستوجو شیشه |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-LaserSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-AlignGlass |  |
|  | Parameter: | OneStageAlignEnabled |  |
|  |  | SearchPrecision |  |
|  |  | SearchVelocity |  |
|  |  | LaserSensorOffset |  |

SearchPoint1 و SearchPoint2 محل قرارگیری سنسور لیزر را برای ثبت موقعیت لبه‌های شیشه در Align کامل تعیین می‌کنند. این مقادیر برحسب درصدی از ابعاد طرح محاسبه می‌شوند؛ برای نمونه، مقدار 33 به معنی قرار گرفتن نقطه جست‌وجو در حدود ۳۳٪ مسیر مربوطه است.

این پارامترها باعث می‌شوند ثبت موقعیت لبه‌ها از نقطه‌ای با فاصله مناسب از گوشه شیشه انجام شود. انتخاب درست این نقاط، دقت تعیین زاویه و Reference شیشه را افزایش می‌دهد.

SearchPoint1 محور X

SearchPoint1 در بخش تنظیمات محور X، موقعیت محور Y را هنگام جست‌وجوی لبه مرتبط با محور X تعیین می‌کند. نرم‌افزار سنسور را در این موقعیت Y قرار می‌دهد و سپس ثبت موقعیت لبه X را انجام می‌دهد.

SearchPoint1 و SearchPoint2 محور Y

SearchPoint1 و SearchPoint2 در بخش تنظیمات محور Y، دو موقعیت جداگانه روی محور X را تعیین می‌کنند. نرم‌افزار در هر یک از این دو موقعیت، لبه Y شیشه را ثبت می‌کند.

وجود دو نقطه ثبت موقعیت روی لبه Y، امکان محاسبه زاویه واقعی لبه شیشه را فراهم می‌کند. فاصله مناسب بین این دو نقطه، اثر خطای سنسور و لقی مکانیکی را کاهش می‌دهد و دقت Align زاویه‌ای را افزایش می‌دهد.

اگر دو نقطه بیش از حد به هم نزدیک باشند، خطای کوچک در تشخیص سنسور می‌تواند زاویه محاسبه‌شده را به‌طور محسوسی تغییر دهد. همچنین نقاط انتخاب‌شده باید در محدوده واقعی شیشه، خارج از ناحیه آسیب‌دیده لبه و در محدوده ایمن حرکت سنسور قرار داشته باشند.

جزئیات کامل مراحل ثبت موقعیت و محاسبه Align در توضیحات G-AlignGlass آورده شده است.

| G-OilManual | فعال/غیرفعال‌کردن روغن‌کاری خودکار |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-OilPin |  |
|  | Function: | G-Oil |  |
|  |  | G-Zaxis |  |
|  | Parameter: | - |  |

G-OilManual تعیین می‌کند که روغن‌کاری ابزار به‌صورت خودکار همراه با حرکت هد Z کنترل شود یا خیر.

وقتی مقدار این پارامتر 0 باشد، کنترل خودکار روغن‌کاری فعال است. در این حالت، پایین رفتن هد اصلی با G-ZAxis خروجی روغن را فعال و بالا رفتن هد آن را غیرفعال می‌کند.

وقتی مقدار G-OilManual برابر 1 باشد، ارتباط خودکار روغن‌کاری با Z قطع می‌شود. در این حالت، G-ZAxis وضعیت خروجی روغن را تغییر نمی‌دهد و کنترل روغن باید با G-Oil یا روش کنترلی دیگری انجام شود.

این پارامتر خودش خروجی روغن را روشن یا خاموش نمی‌کند؛ فقط کنترل خودکار آن را فعال یا غیرفعال می‌سازد. فعال بودن G-OilManual مانع کارکرد فرمان دستی G-Oil نمی‌شود.

G-OilManual یک پارامتر عملیاتی موقت است و به پارامتر Settings متصل نیست. مقدار آن در تنظیمات ذخیره نمی‌شود و پس از بستن و باز کردن مجدد نرم‌افزار، با مقدار 0 شروع خواهد شد.

جزئیات عملکرد مستقیم خروجی روغن در توضیحات G-Oil و ارتباط آن با حرکت هد در توضیحات G-ZAxis آورده شده است.

| G-ZAxisDelay | تأخیر حرکت جک Z |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-ZAxisSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-ZAxisPin |  |
|  | Function: | G-Zaxis |  |
|  | Parameter: | ZAxisDelay |  |

این پارامتر عملیاتی به ZAxisDelay در Settings متصل است. توضیح کامل عملکرد، مقدار پیش‌فرض، نحوه اعمال تغییر و ماندگاری مقدار در بخش ZAxisDelay آورده شده است.

| G-ZAxisManual | غیرفعال‌کردن کنترل خودکار Z |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-ZAxisSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-ZAxisPin |  |
|  | Function: | G-Zaxis |  |
|  | Parameter: | ZAxisDelay |  |

G-ZAxisManual کنترل خودکار هد Z را فعال یا غیرفعال می‌کند. این پارامتر ابزار را به‌صورت دستی حرکت نمی‌دهد؛ فقط مانع از آن می‌شود که G-ZAxis هد را به‌طور خودکار کنترل کند.

وقتی مقدار این پارامتر 0 باشد، کنترل خودکار Z فعال است و G-ZAxis طبق آرگومان، خروجی هد را کنترل و در صورت نیاز برای سنسور یا تأخیر منتظر می‌ماند.

وقتی مقدار آن 1 باشد، کنترل خودکار Z غیرفعال می‌شود. در این حالت، فراخوانی G-ZAxis خروجی هد را به‌صورت خودکار فعال نمی‌کند و برنامه نیز برای سنسور یا تأخیر Z منتظر نمی‌ماند. این وضعیت برای سرویس، آزمایش I/O یا زمانی کاربرد دارد که کنترل هد به مدار یا سیستم دیگری سپرده شده باشد.

G-ZAxisManual یک پارامتر عملیاتی موقت است و به پارامتر Settings متصل نیست. مقدار آن در تنظیمات ذخیره نمی‌شود و پس از بستن و باز کردن مجدد نرم‌افزار، با مقدار 0 شروع خواهد شد.

| G-AnalogValue | مقدار فشار آنالوگ هد برش |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | G-AnalogPin |  |
|  | Function: | G-Zaxis |  |
|  | Parameter: | G-AnalogMaxValue |  |
|  |  | AnalogMinValue |  |

این پارامتر عملیاتی به AnalogValue در Settings متصل است. توضیح کامل عملکرد، مقدار پیش‌فرض، ارتباط با AnalogMinValue و AnalogMaxValue، نحوه اعمال مقدار و ماندگاری آن در بخش AnalogValue آورده شده است.

| G-RotationAngle | زاویه آخرین Align |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | G-LaserSensorPin | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-AlignGlass |  |
|  | Parameter: | OneStageAlignEnabled |  |
|  |  | SearchPoint |  |

G-RotationAngle زاویه حاصل از آخرین Align شیشه را نمایش می‌دهد. این مقدار نشان می‌دهد که نرم‌افزار برای هماهنگ کردن طرح با زاویه واقعی جام شیشه، چه میزان چرخش محاسبه کرده است.

این پارامتر فقط خواندنی است و اپراتور نمی‌تواند مقدار آن را به‌صورت دستی تغییر دهد. مقدار آن پس از اجرای موفق G-AlignGlass به‌روزرسانی می‌شود و با دقت دو رقم اعشار نمایش داده می‌شود.

در Align کامل، زاویه از اختلاف موقعیت‌های ثبت‌شده روی لبه شیشه محاسبه می‌شود. در Align تک‌مرحله‌ای، زاویه جدیدی محاسبه نمی‌شود؛ زیرا فقط موقعیت یک لبه تعیین می‌گردد.

G-RotationAngle یک مقدار محاسباتی و موقت است و به Settings متصل نیست. با باز شدن فایل جدید، مقدار آن به صفر بازمی‌گردد.

این پارامتر در کارهایی که بخشی از آن‌ها برش خورده و باید پس از توقف یا Reset ادامه پیدا کنند، اهمیت زیادی دارد. پیش از Reset شدن نرم‌افزار، مقدار G-RotationAngle باید ثبت شود.

پس از Reset، مقدار زاویه از دست می‌رود. اگر در این مرحله Align دوباره اجرا شود، حتی خطای کوچک سنسور لیزر در ثبت موقعیت لبه می‌تواند زاویه جدیدی ایجاد کند. این اختلاف زاویه ممکن است باعث شود ادامه خطوط برش با خطوط قبلی منطبق نشوند و شیشه آسیب ببیند.

در چنین شرایطی، اپراتور می‌تواند مقدار ثبت‌شده G-RotationAngle را در حالت Transform نرم‌افزار وارد کند تا طرح با همان زاویه قبلی بچرخد و ادامه مسیر با خطوط برش انجام‌شده منطبق شود. سپس پیش از ادامه کار، انطباق مسیر و خطوط برش قبلی باید با احتیاط بررسی شود.

| G-MoveCount | تعداد دفعات حرکت Conveyor |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-Move |  |
|  |  | G-ConveyorMoveGlass |  |
|  |  | G-SearchGlass |  |
|  | Parameter: | G-MoveCount |  |
|  |  | MoveLength |  |
|  |  | MoveVelocity |  |
|  |  | RunContinuse |  |

این پارامتر عملیاتی به MoveCount در Settings متصل است. توضیح کامل عملکرد، مقدار پیش‌فرض، نحوه اعمال تغییر، ماندگاری مقدار و کاربرد آرگومان‌های -1 و -2 در بخش MoveCount آورده شده است.

| G-MoveLength | طول حرکت Conveyor در هر مرحله |  | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Related Parts | Digital Input: | - | Related Section: Section 1.2.3 |
|  | Digital Output: | - |  |
|  | Function: | G-Move |  |
|  |  | G-ConveyorMoveGlass |  |
|  | Parameter: | G-MoveLenght |  |
|  |  | MoveVelocity |  |
|  |  | MoveCount |  |
|  |  | RunContinuse |  |

این پارامتر عملیاتی به MoveLength در Settings متصل است. توضیح کامل عملکرد، مقدار پیش‌فرض، نحوه اعمال تغییر، جهت حرکت و ماندگاری مقدار در بخش MoveLength آورده شده است.